大冶特殊钢有限公司

温室气体盘查报告书

报告期间：2024年1月1日至2024年12月31日

版本版次：A/1

文件编号：DY-GHG-2025-02

发行日期：2025年07月03日

修订日期：2025年07月03日

制作：杨春英                      审核：                     核准：

目录

第一章 概述	1

一、 报告组织	1

二、 报告的预期用途	2

三、 预期的使用者	3

四、 报告覆盖的盘查周期	3

五、 报告数据结论	3

六、 核查声明	4

七、 文件控制	4

八、 公开政策	4

第二章 组织边界	4

一、 组织边界	4

二、 合并方法学	4

第三章 报告边界	4

一、 直接温室气体排放	4

二、 间接温室气体排放	5

三、 生物排放	7

四、 直接GHG移除	7

五、 GHG储存	7

第四章 温室气体盘查清册与量化说明	8

一、 温室气体盘查清册	8

（一） 范围一直接排放源清册	8

（二） 范围二输入能源的间接排放清册	9

（三） 范围三类别1外购商品和服务的上游排放清册	9

（四） 范围三类别2资本货物的排放清册	10

（五） 范围三类别3范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放清册	11

（六） 范围三类别4上游运输配送产生的排放清册	11

（七） 范围三类别5运营中产生废物所产生的排放清册	12

（八） 范围三类别6商务旅行产生的排放清册	12

（九） 范围三类别7运营中产生的废物排放清册	12

（十） 范围三类别9下游运输配送产生的排放清册	13

（十一） 范围三类别10外销产品加工产生的排放清册	13

（十二） 范围三类别12外销产品报废产生的排放清册	13

二、 量化方法说明	13

（一） 排放源：热处理炉/加热炉（天然气燃烧）	13

（二） 排放源：冶钢宾馆（液化石油气燃烧）	14

（三） 排放源：固体燃料（无烟煤、烟煤、洗精煤、焦炭、焦屑燃烧）	14

（四） 排放源：副产品外售（焦炉煤气、粗苯燃烧）	15

（五） 排放源：场内运输（0#柴油燃烧）	15

（六） 排放源：公务车（92#汽油燃烧）	15

（七） 排放源：分体式空调/汽车空调（R32、R22）	16

（八） 排放源：CO2灭火器灭火系统逸散	16

（九） 排放源：化粪池（CH4逸散）	16

（十） 排放源：厌氧池（CH4逸散）	17

（十一） 排放源：高压开关（SF6逸散）	17

（十二） 排放源：制程排放（CO2排放）	18

（十三） 排放源：外购电力（CO2排放）	18

（十四） 外购商品和服务的排放	18

（十五） 资本货物排放	19

（十六） 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放	20

（十七） 上下游运输配送产生的排放	21

（十八） 运营中产生的废物排放	21

（十九） 商务旅行产生的排放	22

（二十） 员工通勤产生的排放	22

（二十一） 外销产品加工产生的排放	22

（二十二） 外销产品报废产生的排放	23

（二十三） 全球暖化潜值（GWP）	23

三、 量化排除情况	23

四、 不确定性评价	24

(一) 数据分级作业	24

(二) 不确定性计算	24

(三) 数据评分范围分布	24

五、 基准年清册	25

(一) 基准年温室气体清单	25

(二) 各排放源明细	26

第五章 减排行动和绩效追踪	34

- 概述

  - 报告组织

公司名称：大冶特殊钢有限公司

统一社会信用代码：91420000798750168P

法定代表人：蒋乔

注册资本：207218.53万元

成立日期：2007年03月09日

注册地址：湖北省黄石市黄石大道316号

生产地址：湖北省黄石市黄石大道316号

经营范围：

大冶特殊钢有限公司成立于2007年03月09日，注册地位于湖北省黄石市黄石大道316号，法定代表人为蒋乔。经营范围包括黑色、有色金属冶炼、压延加工；生产、销售高温合金材料、耐蚀合金材料、铁矿石、钢坯、钢锭、钢材、金属制品、钢管及管件和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁和合金材料检测；再生资源回收经营；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械零件、汽车零部件制造和加工；机械、仪表、电器制造和修理；化工产品（不含危险品和限制类产品）制造；港口码头建设及经营；煤气、热力、自来水、工业用水生产和供应；餐饮经营与管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

公司简介：

大冶特殊钢有限公司（简称：大冶特钢）是中国近代“钢铁摇篮”，地处中国矿冶之都、先进制造业基地湖北省黄石市。隶属中信泰富特钢集团，是其沿海沿江产业链的战略布局中的重要一环。 大冶特钢是国家高新技术企业、全国首批两化融合示范企业、全国首批绿色制造示范企业、全国绿化模范单位。拥有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、高品质特殊钢湖北省重点实验室，先后承担国家多项冶金课题的项目攻关，主持或参与起草修订了多项国家和行业技术标准。先后荣获“全国质量奖”、“全国质量标杆”、“中国工业大奖表彰奖”，多项产品荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、“国家科学技术进步一等奖、二等奖”、“冶金科学技术奖一等奖”、“国家知识产权优势企业”、“中国航天突出贡献供应商”、“中国工模具行业最具影响力钢厂品牌”等奖项。 大冶特钢是中国品种规格最齐全的高品质棒材、高端中厚壁无缝钢管、高合金锻材三大特钢生产基地，工艺技术和装备具备世界先进水平。主要产品有轴承钢、汽车用钢、能源用钢、工程机械用钢、航空航天用钢等。主要服务于航天航空、海洋、核电、风电、交通、火电、油气、工程机械、重燃、船舶、石化、汽车、高铁等关键领域。 从中国第一炉电渣钢到第一根极薄壁高温合金旋压管，从第一个飞机用高温合金涡轮盘，到第一根轧制的飞机大梁(毛坯)，从中国第一颗人造地球卫星，到神舟系列飞船的上天，到“嫦娥”奔月，再到“天宫”“北斗”发射升空，大冶特钢均提供了关键部件的用钢。工程机械用无缝钢管已连续13年产销量全国第一、13年全球第一，石油工具及装备用中厚壁无缝钢管连续10年产销量全国第一，大口径厚壁高压锅炉用管连续5年产销量全国第一。 大冶特钢秉承“诚信、创新、融合、卓越”的理念，牢记为客户创造价值，为员工创造幸福，为股东创造效益，为社会创造财富的企业使命，致力于为客户提供多规格、多品种、高品质的特殊钢产品及整体服务方案，致力于“创建全球最具竞争力的特钢企业集团”。

图 1生产地址示意图

  - 报告的预期用途

- 向客户提供温室气体排放数据；

- 向集团提供温室气体排放数据；

- 社会责任报告披露；

- 为本公司温室气体减排战略计划决策提供依据。

  - 预期的使用者

客户、集团、社会公众、企业内部管理者

  - 报告覆盖的盘查周期

2024年1月1日至2024年12月31日

  - 报告数据结论

本报告所覆盖的盘查范围涉及范围一、范围二和范围三。

其中：

范围一直接温室气体排放量7,122,248.83吨CO2e，

范围二输入能源间接温室气体（基于位置）排放量0.00吨CO2e，

范围二输入能源间接温室气体（基于市场）排放量0.00吨CO2e，

范围三价值链排放量4,726,901.69吨CO2e，其中包括：

范围三类别1外购商品和服务产生的排放，排放量2,710,165.62 吨 CO2e

范围三类别3范围一之外和能源相关的排放，排放量2,016,736.07 吨 CO2e

  - 核查声明

本次盘查形成的盘查清册、盘查报告等内容，计划于2025年6月底前底前通过第三方机构核查，以符合GHG Protocol要求，数据符合相关性、完整性、一致性、准确性和透明性，且无重大错误或遗漏。

  - 文件控制

依据《大冶特殊钢温室气体盘查控制程序（DY-GHG-2023）》规定，本报告经管理者代表批准后，编号存档。

  - 公开政策

如果需要查阅本报告，可向大冶特殊钢有限公司相关负责人提出申请，获得批准后可以调阅。

排放数据可通过集团总部官方网站、企业社会责任报告等形式对外公开。

- 组织边界

  - 组织边界

湖北省黄石市黄石大道316号

  - 合并方法学

本公司为单一地址公司，为了方便收集数据，合并排放量采用运营控制权的方法。

- 报告边界

  - 直接温室气体排放

本次盘查识别和量化的范围一直接排放源包括如下：

表 1范围一直接排放源

| GHG排放类别 | 排放源 | 设施 |
| --- | --- | --- |
| 固定燃烧 | 天然气燃烧 | 热处理炉（加热炉） |  |
| 固定燃烧 | 液化石油气燃烧 | 冶钢宾馆 |  |
| 固定燃烧 | 烟煤燃烧 | 高炉 |  |
| 固定燃烧 | 无烟煤燃烧 | 高炉、烧结 |  |
| 固定燃烧 | 洗精煤燃烧 | 焦炉 |  |
| 固定燃烧 | 焦炭燃烧 | 高炉 |  |
| 固定燃烧 | 焦屑燃烧 | 烧结、高炉 |  |
| 固定燃烧 | 焦炉煤气燃烧 | 外售 |  |
| 移动燃烧 | 0#柴油燃烧 | 场内运输 |  |
| 移动燃烧 | 92#汽油燃烧 | 公务车 |  |
| 逸散排放 | 制冷剂逸散（R32） | 分体式空调 |  |
| 逸散排放 | CO2逸散 | 二氧化碳灭火器 |  |
| 逸散排放 | CH4逸散 | 化粪池 |  |
| 逸散排放 | CH4逸散 | 耗氧池 |  |
| 逸散排放 | SF6逸散 | 高压开关 |  |
| 制程排放 | 石灰石 | 石灰窑 |  |
| 制程排放 | 白云石 | 高炉 |  |
| 制程排放 | 电极 | 炼钢 |  |
| 制程排放 | 废钢 | 炼钢 |  |
| 制程排放 | 锰铁 | 炼钢 |  |
| 制程排放 | 镍铁 | 炼钢 |  |
| 制程排放 | 铬铁 | 炼钢 |  |
| 制程排放 | 硅铁 | 炼钢 |  |
| 制程排放 | 钼铁 | 炼钢 |  |
| 制程排放 | 钢坯 | 固碳产品 |  |
| 制程排放 | 粗苯 | 外售 |  |
| 制程排放 | 煤焦油 | 危废处置 |  |

  - 间接温室气体排放

依据《大冶特殊钢温室气体盘查控制程序（DY-GHG-2023）》，盘查小组于2025年07月03日对间接温室气体排放进行评价，评价结果如下：

范围二输入能源的间接温室气体排放和范围三价值链的间接温室气体排放属于重大间接排放源，予以识别和量化，见表2。

表 2范围二、三间接排放源

  - 生物排放

本公司无生物排放。

  - 直接GHG移除

本公司无直接GHG移除。

  - GHG储存

本公司无GHG库。

- 温室气体盘查清册与量化说明

  - 温室气体盘查清册

    - 范围一直接排放源清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围一 直接排放 |  | 7122248.83 | 7086080.35 | 2569.68 | 30422.61 | 717.03 | 0.00 | 2459.16 | 0.00 |
| 1.1 | 固定源燃烧直接排放 | 7227644.23 | 7195204.64 | 2083.98 | 30355.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | 天然气燃烧 | 38881.73 | 38843.51 | 19.32 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | 液化石油气燃烧 | 29.16 | 29.14 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | 烟煤燃烧 | 925941.32 | 921839.46 | 261.64 | 3840.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | 无烟煤燃烧 | 637282.39 | 634459.27 | 180.08 | 2643.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | 洗精煤燃烧 | 4824841.57 | 4802635.73 | 1416.42 | 20789.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | 焦炭燃烧 | 439843.84 | 438053.15 | 114.22 | 1676.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.7 | 焦屑燃烧 | 364657.36 | 363172.76 | 94.70 | 1389.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.8 | 焦炉煤气燃烧 | -3833.14 | -3828.38 | -2.41 | -2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | 移动源燃烧直接排放 | 4566.54 | 4491.71 | 7.83 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1 | 0#柴油燃烧 | 4417.07 | 4348.21 | 6.39 | 62.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | 92#汽油燃烧 | 149.47 | 143.50 | 1.44 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | 逸散源直接排放 | 3654.72 | 0.66 | 477.87 | 0.00 | 717.03 | 0.00 | 2459.16 | 0.00 |
| 1.3.1 | 制冷剂逸散（R32） | 717.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2 | CO2逸散 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.3 | CH4逸散 | 112.29 | 0.00 | 112.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.4 | CH4逸散 | 365.58 | 0.00 | 365.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.5 | SF6逸散 | 2459.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2459.16 | 0.00 |
| 1.4 | 制程排放 | -113616.66 | -113616.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1 | 石灰石 | 8520.94 | 8520.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2 | 白云石 | 169593.75 | 169593.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.3 | 电极 | 17447.13 | 17447.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.4 | 废钢 | 39875.74 | 39875.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.5 | 锰铁 | 13114.10 | 13114.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.6 | 镍铁 | 349.47 | 349.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.7 | 铬铁 | 22918.91 | 22918.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.8 | 硅铁 | 74.71 | 74.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.9 | 钼铁 | 143.01 | 143.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.10 | 钢坯 | -160314.41 | -160314.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.11 | 粗苯 | -65952.99 | -65952.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.12 | 煤焦油 | -159387.02 | -159387.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：吨CO2e

    - 范围二输入能源的间接排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围二 外购电间接排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 外购电力（基于位置） | 1,069,378.75 | 1,069,378.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 外购电力（基于市场） | 1,161,900.33 | 1,161,900.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：吨CO2e

    - 范围三类别1外购商品和服务的上游排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别1 | 外购商品和服务的上游排放 | 2,710,165.61 | 2,710,165.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | 铁矿石生产 | 448,588.58 | 448,588.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2 | 生石灰生产 | 727,500.38 | 727,500.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | 石灰石生产 | 58.68 | 58.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.4 | 白云石生产 | 46,435.20 | 46,435.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.5 | 轻烧白云石生产 | 363.21 | 363.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.6 | 球团生产 | 71,601.05 | 71,601.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.7 | 废钢生产 | 79,944.39 | 79,944.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.8 | 电极生产 | 37,742.81 | 37,742.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.9 | 锰铁生产 | 141,868.58 | 141,868.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.10 | 镍铁生产 | 84,819.12 | 84,819.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.11 | 铬铁生产 | 345,101.44 | 345,101.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.12 | 萤石生产 | 685.06 | 685.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.13 | 硅铁生产 | 103,575.78 | 103,575.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.14 | 钼铁生产 | 66,065.40 | 66,065.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.15 | 铝铁生产 | 63,158.19 | 63,158.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.16 | 铝生产 | 63,342.20 | 63,342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.17 | 增碳剂生产 | 17,778.32 | 17,778.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.18 | 铁鳞生产 | 608.38 | 608.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.19 | 氨水生产 | 24,444.82 | 24,444.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.20 | 碳化硅生产 | 48,149.59 | 48,149.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.21 | 镁生产 | 308,520.83 | 308,520.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.22 | 所有其他纸制品加工制造 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.23 | 办公用品(纸张除外)制造 | 47.03 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.24 | 源水 | 29,761.03 | 29,761.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：吨CO2e

    - 范围三类别3范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别3 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 2,016,736.08 | 2,016,736.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.1 | 液化石油气生产 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.2 | 洗精煤生产 | 1,120,352.42 | 1,120,352.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.3 | 柴油生产 | 1,182.23 | 1,182.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.4 | 汽油生产 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.5 | 焦炭生产 | 184,347.32 | 184,347.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.6 | 焦屑生产 | 152,835.17 | 152,835.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.7 | 烟煤生产 | 229,690.01 | 229,690.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.8 | 无烟煤生产 | 149,948.24 | 149,948.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.9 | 天然气生产 | 11,120.27 | 11,120.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.10 | 外购电力上游排放 | 167,202.53 | 167,202.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：吨CO2e

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别7 | 员工通勤产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 量化方法说明

范围一：直接温室气体排放

固定燃烧：活动数据：燃料消耗量（吨或立方米）× 排放因子（kgCO2e/单位燃料）

移动燃烧：活动数据：燃料消耗量（升）× 排放因子（kgCO2e/升）

散逸排放：活动数据：制冷剂充注量（kg）× GWP值 × 排放因子

工艺过程排放：活动数据：原料消耗量（吨）× 排放因子（kgCO2e/吨）

| 温室气体 | GWP值 | 温室气体 | GWP值 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 1 | N2O | 273 |
| CH4 | 27.9 | R32 | 771 |
| SF6 | 24300 |  |  |

范围三：其他间接温室气体排放

外购商品和服务

燃料和能源相关逸出排放

| 数据等级 数据种类 | 数据品质等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动数据 | X=6 |  | Y=3 |  | Z=1 |  |
|  | 自动连续量测 |  | 定期量测（采购单） |  | 自行推估 |  |
| 排放系数 | A=6 | B=5 | C=4 | D=3 | E=2 | F=1 |
|  | 量测/质量平衡所得系数 | 同制程/设备经验系数 | 工厂提供系数 | 区域排放系数 | 国家排放系数 | 国际排放系数 |
| 校准频率 | L=6 |  | M=3 |  | S=1 |  |
|  | 依规定执行校准工作且校准结果在容许误差范围内 |  | 依规定执行校准工作但校准结果超出容许误差范围内 无法执行校准但数据来源可供查证 |  | 未依规定执行校准工作 |  |

| 范围一 | 直接温室气体排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 7,204,174.44 | 167.29 | 68.45 | 39.44 | 0.00 | 2,459.16 | 0.00 | 7,206,908.77 |
| 范围二 | 输入能源间接温室气体排放（基于位置） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 873,514.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,514.88 |
| 范围二 | 输入能源间接温室气体排放（基于市场） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 1,167,029.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167,029.81 |
| 范围三类别1 | 外购商品和服务的上游产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 2,643,526.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643,526.95 |
| 范围三类别2 | 资本货物产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 51,996.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,996.98 |
| 范围三类别3 | 范围一、二之外燃料和能源相关的活动产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 2,007,459.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,007,459.26 |
| 范围三类别4 | 上游运输配送产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 362,284.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,284.74 |
| 范围三类别5 | 运营产生的废物产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 146,989.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,989.35 |
| 范围三类别6 | 商务旅行产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 1,670.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.17 |
| 范围三类别7 | 员工通勤产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 13,322.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,322.58 |
| 范围三类别8 | 上游租赁资产产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 范围三类别9 | 下游运输配送产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 274,585.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,585.61 |
| 范围三类别10 | 外销产品加工产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 2,855,906.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,855,906.61 |
| 范围三类别11 | 外销产品使用产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 范围三类别12 | 外售产品报废产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 3,747.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,747.35 |
| 范围三类别13 | 下游租赁资产产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 范围三类别14 | 特许经营产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 范围三类别15 | 投资产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 范围一 | 7,204,174.44 | 167.29 | 68.45 | 39.44 | 0.00 | 2,459.16 | 0.00 | 7,206,908.77 |
|  | 范围二 （基于位置） | 873,514.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,514.88 |
|  | 范围二 （基于市场） | 1,167,029.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167,029.81 |
|  | 范围三 | 8,361,489.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,361,489.60 |

| 编号 | 排放源 | 报告边界 | 活动数据 |  | 排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CO2 | CH4 | N2O |  | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总量 |
|  |  |  | 数值 | 计量单位 | tCO2e |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天然气燃烧 | 范围一 | 1,796.49 | 10000Nm3 | 38,894.28 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,894.28 |
| 2 | 液化石油气燃烧 | 范围一 | 9.39 | t | 3.02 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |
| 3 | 烟煤燃烧 | 范围一 | 399,079.16 | t | 891,114.95 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891,114.95 |
| 4 | 无烟煤燃烧 | 范围一 | 260,530.34 | t | 644,002.10 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,002.10 |
| 5 | 洗精煤燃烧 | 范围一 | 1,946,577.05 | t | 4,682,259.59 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,682,259.59 |
| 6 | 焦炭燃烧 | 范围一 | 145,430.20 | t | 437,167.64 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,167.64 |
| 7 | 焦屑燃烧 | 范围一 | 120,570.50 | t | 362,438.62 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,438.62 |
| 8 | 焦炉煤气燃烧 | 范围一 | 500.97 | 10000Nm3 | 386.41 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.41 |
| 9 | 0#柴油燃烧 | 范围一 | 1,403.87 | t | 4,442.46 | 6.52 |  | 63.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,512.82 |
| 10 | 92#汽油燃烧 | 范围一 | 49.06 | t | 146.62 | 1.48 |  | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.71 |
| 11 | 制冷剂逸散（R32） | 范围一 | 0.93 | t | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.44 |
| 12 | CO2逸散 | 范围一 | 0.66 | t | 0.66 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 13 | CH4逸散 | 范围一 | 22.36 | tBOD | 0.00 | 37.43 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.43 |
| 14 | CH4逸散 | 范围一 | 174.71 | tCOD | 0.00 | 121.86 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.86 |
| 15 | SF6逸散 | 范围一 | 20.24 | t | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459.16 | 0.00 | 2,459.16 |
| 16 | 石灰石 | 范围一 | 19,365.77 | t | 8,520.94 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,520.94 |
| 17 | 白云石 | 范围一 | 356,289.39 | t | 167,812.30 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,812.30 |
| 18 | 电极 | 范围一 | 4,763.07 | t | 17,447.13 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,447.13 |
| 19 | 增碳剂 | 范围一 | 10,938.58 | t | 38,252.21 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,252.21 |
| 20 | 废钢 | 范围一 | 1,077,722.64 | t | 16,596.93 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,596.93 |
| 21 | 锰铁 | 范围一 | 47,687.64 | t | 8,726.84 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,726.84 |
| 22 | 镍铁 | 范围一 | 9,445.11 | t | 349.47 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.47 |
| 23 | 铬铁 | 范围一 | 65,858.93 | t | 18,111.21 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,111.21 |
| 24 | 硅铁 | 范围一 | 10,672.48 | t | 42.69 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.69 |
| 25 | 钼铁 | 范围一 | 7,945.16 | t | 143.01 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.01 |
| 26 | 钢坯 | 范围一 | 4,332,821.94 | t | 66,725.46 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,725.46 |
| 27 | 粗苯 | 范围一 | 19,274.50 | t | 65,186.36 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,186.36 |
| 28 | 外购电力（基于位置） | 范围二 | 2,001,638.12 | MWh | 873,514.88 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,514.88 |
| 29 | 外购电力（基于市场） | 范围二 | 1,992,878.77 | MWh | 1,167,029.81 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167,029.81 |
| 30 | 铁矿石生产 | 范围三 类别1 | 4,538,211.34 | t | 448,588.58 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,588.58 |
| 31 | 生石灰生产 | 范围三 类别1 | 611,514.48 | t | 727,500.38 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727,500.38 |
| 32 | 石灰石生产 | 范围三 类别1 | 19,365.77 | t | 58.68 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.68 |
| 33 | 白云石生产 | 范围三 类别1 | 356,289.39 | t | 46,435.20 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,435.20 |
| 34 | 轻烧白云石生产 | 范围三 类别1 | 2,786.84 | t | 363.21 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.21 |
| 35 | 球团生产 | 范围三 类别1 | 685,439.89 | t | 71,601.05 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,601.05 |
| 36 | 废钢生产 | 范围三 类别1 | 1,077,722.64 | t | 79,944.39 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,944.39 |
| 37 | 电极生产 | 范围三 类别1 | 4,473.46 | t | 37,742.81 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,742.81 |
| 38 | 锰铁生产 | 范围三 类别1 | 47,651.68 | t | 141,868.58 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,868.58 |
| 39 | 镍铁生产 | 范围三 类别1 | 9,688.41 | t | 84,819.12 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,819.12 |
| 40 | 铬铁生产 | 范围三 类别1 | 67,771.93 | t | 345,101.44 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,101.44 |
| 41 | 萤石生产 | 范围三 类别1 | 3,243.51 | t | 686.26 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.26 |
| 42 | 硅铁生产 | 范围三 类别1 | 10,209.54 | t | 103,575.78 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,575.78 |
| 43 | 钼铁生产 | 范围三 类别1 | 7,772.40 | t | 139.90 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.90 |
| 44 | 铝铁生产 | 范围三 类别1 | 11,018.51 | t | 63,158.19 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,158.19 |
| 45 | 铝生产 | 范围三 类别1 | 2,841.66 | t | 63,342.20 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,342.20 |
| 46 | 增碳剂生产 | 范围三 类别1 | 10,680.66 | t | 17,778.32 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,778.32 |
| 47 | 铁鳞生产 | 范围三 类别1 | 172,683.99 | t | 608.38 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.38 |
| 48 | 氨水生产 | 范围三 类别1 | 4,496.14 | t | 24,444.82 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,444.82 |
| 49 | 碳化硅生产 | 范围三 类别1 | 6,614.80 | t | 48,149.59 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,149.59 |
| 50 | 镁生产 | 范围三 类别1 | 11,710.71 | t | 308,520.83 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,520.83 |
| 51 | 所有其他纸制品加工制造 | 范围三 类别1 | 16,162.17 | $ | 5.54 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 |
| 52 | 办公用品(纸张除外)制造 | 范围三 类别1 | 177,487.76 | $ | 47.03 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.03 |
| 53 | 源水 | 范围三 类别1 | 22,719,863.29 | t | 29,046.66 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,046.66 |
| 54 | 采购产品空调和暖空气加热设备和商业和工业制冷设备制造 | 范围三 类别2 | 137,337.40 | $ | 14.83 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.83 |
| 55 | 电子计算机制造 | 范围三 类别2 | 65,311.03 | $ | 3.79 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.79 |
| 56 | 焊接及焊接设备制造 | 范围三 类别2 | 869,121.80 | $ | 216.41 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.41 |
| 57 | 其他工业设备制造 | 范围三 类别2 | 7,330,946.33 | $ | 1,356.23 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356.23 |
| 58 | 所有其他杂项电气设备及元件制造 | 范围三 类别2 | 1,872,404.38 | $ | 239.67 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.67 |
| 59 | 所有其他杂项制造 | 范围三 类别2 | 275,637,640.48 | $ | 50,166.05 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,166.05 |
| 60 | 液化石油气生产 | 范围三 类别3 | 9.39 | t | 5.81 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.81 |
| 61 | 洗精煤生产 | 范围三 类别3 | 1,946,577.05 | t | 1,120,352.42 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,352.42 |
| 62 | 柴油生产 | 范围三 类别3 | 1,403.87 | t | 1,182.23 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182.23 |
| 63 | 汽油生产 | 范围三 类别3 | 49.06 | t | 48.44 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.44 |
| 64 | 焦炭生产 | 范围三 类别3 | 145,430.20 | t | 184,347.32 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,347.32 |
| 65 | 焦屑生产 | 范围三 类别3 | 120,570.50 | t | 152,835.17 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,835.17 |
| 66 | 烟煤生产 | 范围三 类别3 | 399,079.16 | t | 229,690.01 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,690.01 |
| 67 | 无烟煤生产 | 范围三 类别3 | 260,530.34 | t | 149,948.24 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,948.24 |
| 68 | 天然气生产 | 范围三 类别3 | 1,796.49 | t | 1,112.19 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,112.19 |
| 69 | 外购电力上游排放 | 范围三 类别3 | 2,001,638.12 | MWh | 167,937.44 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,937.44 |
| 70 | 船运 | 范围三 类别4 | 4,937,773,501.30 | tkm | 256,608.97 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,608.97 |
| 71 | 汽运 | 范围三 类别4 | 303,699,189.68 | tkm | 46,151.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,151.00 |
| 72 | 铁路运输 | 范围三 类别4 | 1,226,509,412.23 | tkm | 59,524.77 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,524.77 |
| 73 | 生活垃圾和厨余垃圾 | 范围三 类别5 | 2,610.16 | t | 969.24 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969.24 |
| 74 | 废油 | 范围三 类别5 | 36.75 | t | 104.70 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.70 |
| 75 | 废油水 | 范围三 类别5 | 200.16 | t | 11.85 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 |
| 76 | 焦油 | 范围三 类别5 | 57,477.06 | t | 145,055.57 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,055.57 |
| 77 | 废弃物运输 | 范围三 类别5 | 5,580,214.91 | tkm | 847.99 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.99 |
| 78 | 航运 | 范围三 类别6 | 3,901,916.53 | passenger*km | 327.76 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.76 |
| 79 | 铁路运输 | 范围三 类别6 | 8,277,796.53 | passenger*km | 619.79 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.79 |
| 80 | 员工差旅住宿 | 范围三 类别6 | 13,507.00 | 总间*晚 | 722.62 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.62 |
| 81 | 通勤车 | 范围三 类别7 | 12,637,097.00 | passenger*km | 111.21 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.21 |
| 82 | 电动车 | 范围三 类别7 | 17,561,466.00 | passenger*km | 474.52 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.52 |
| 83 | 自驾油车 | 范围三 类别7 | 31,405,120.00 | km | 11,664.73 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,664.73 |
| 84 | 自驾电车 | 范围三 类别7 | 2,886,500.00 | km | 1,072.13 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.13 |
| 85 | 船运 | 范围三 类别9 | 1,029,048,283.74 | tkm | 53,478.16 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,478.16 |
| 86 | 汽运 | 范围三 类别9 | 1,369,080,976.66 | tkm | 208,049.49 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,049.49 |
| 87 | 铁路运输 | 范围三 类别9 | 228,437,028.19 | tkm | 11,086.47 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,086.47 |
| 88 | 汽运-副产品 | 范围三 类别9 | 12,973,524.00 | tkm | 1,971.49 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,971.49 |
| 89 | 锻材加工 | 范围三 类别10 | 149,966.00 | t | 113,264.65 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,264.65 |
| 90 | 棒材加工 | 范围三 类别10 | 2,033,971.00 | t | 1,357,316.86 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,316.86 |
| 91 | 钢管加工 | 范围三 类别10 | 760,435.74 | t | 72,184.63 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,184.63 |
| 92 | 钢坯加工 | 范围三 类别10 | 702,589.87 | t | 1,313,140.47 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313,140.47 |
| 93 | 产品报废 | 范围三 类别12 | 598,329.80 | t | 3,747.35 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,747.35 |
|  |  |  |  |  | 16,439,178.91 | 167.29 |  | 68.45 | 39.44 | 0.00 | 2,459.16 | 0.00 | 16,441,913.25 |

| 序号 | 行动项目 | 项目方案 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170机组环形炉智和扁棒加热炉智能燃烧项目 | 棒材和钢管加热炉均实现智能燃烧 | 煤气消耗降低3%，年创收140万元 |
| 2 | 高炉电动鼓风机节能改造项目 | 降低高炉电动鼓风机能耗 | 电单耗降低4kwh/km³，年可节约成本660万元 |
| 3 | 265烧结环冷机节能改造项目 | 提升吨矿发电量 | 年提升发电量930万kwh |