大冶特殊钢有限公司

温室气体盘查报告书

报告期间：2024年1月1日~ 2024年12月31日

版本版次：A/1

文件编号：DY-GHG-2025-01

发行日期：2025年7月3日

修订日期：2025年7月3日

制作：杨春英                      审核：                     核准：

目录

第一章 概述	1

一、 报告组织	1

二、 报告的预期用途	2

三、 预期的使用者	3

四、 报告覆盖的盘查周期	3

五、 报告数据结论	3

六、 核查声明	4

七、 文件控制	4

八、 公开政策	4

第二章 组织边界	4

一、 组织边界	4

二、 合并方法学	4

第三章 报告边界	4

一、 直接温室气体排放	4

二、 间接温室气体排放	5

三、 生物排放	7

四、 直接GHG移除	7

五、 GHG储存	7

第四章 温室气体盘查清册与量化说明	8

一、 温室气体盘查清册	8

（一） 范围一直接排放源清册	8

（二） 范围二输入能源的间接排放清册	9

（三） 范围三类别1外购商品和服务的上游排放清册	9

（四） 范围三类别2资本货物的排放清册	10

（五） 范围三类别3范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放清册	11

（六） 范围三类别4上游运输配送产生的排放清册	11

（七） 范围三类别5运营中产生废物所产生的排放清册	12

（八） 范围三类别6商务旅行产生的排放清册	12

（九） 范围三类别7运营中产生的废物排放清册	12

（十） 范围三类别9下游运输配送产生的排放清册	13

（十一） 范围三类别10外销产品加工产生的排放清册	13

（十二） 范围三类别12外销产品报废产生的排放清册	13

二、 量化方法说明	13

（一） 排放源：热处理炉/加热炉（天然气燃烧）	13

（二） 排放源：冶钢宾馆（液化石油气燃烧）	14

（三） 排放源：固体燃料（无烟煤、烟煤、洗精煤、焦炭、焦屑燃烧）	14

（四） 排放源：副产品外售（焦炉煤气、粗苯燃烧）	15

（五） 排放源：场内运输（0#柴油燃烧）	15

（六） 排放源：公务车（92#汽油燃烧）	15

（七） 排放源：分体式空调/汽车空调（R32、R22）	16

（八） 排放源：CO2灭火器灭火系统逸散	16

（九） 排放源：化粪池（CH4逸散）	16

（十） 排放源：厌氧池（CH4逸散）	17

（十一） 排放源：高压开关（SF6逸散）	17

（十二） 排放源：制程排放（CO2排放）	18

（十三） 排放源：外购电力（CO2排放）	18

（十四） 外购商品和服务的排放	18

（十五） 资本货物排放	19

（十六） 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放	20

（十七） 上下游运输配送产生的排放	21

（十八） 运营中产生的废物排放	21

（十九） 商务旅行产生的排放	22

（二十） 员工通勤产生的排放	22

（二十一） 外销产品加工产生的排放	22

（二十二） 外销产品报废产生的排放	23

（二十三） 全球暖化潜值（GWP）	23

三、 量化排除情况	23

四、 不确定性评价	24

(一) 数据分级作业	24

(二) 不确定性计算	24

(三) 数据评分范围分布	24

五、 基准年清册	25

(一) 基准年温室气体清单	25

(二) 各排放源明细	26

第五章 减排行动和绩效追踪	34

- 概述

  - 报告组织

公司名称：大冶特殊钢有限公司

统一社会信用代码：91420000798750168P

法定代表人：蒋乔

注册资本： 207218.53万元

成立日期：2007年3月9日

注册地址：湖北省黄石市黄石大道316号

生产地址：湖北省黄石市黄石大道316号

经营范围：

大冶特殊钢有限公司成立于2007年03月09日，注册地位于湖北省黄石市黄石大道316号，法定代表人为蒋乔。经营范围包括黑色、有色金属冶炼、压延加工；生产、销售高温合金材料、耐蚀合金材料、铁矿石、钢坯、钢锭、钢材、金属制品、钢管及管件和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁和合金材料检测；再生资源回收经营；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械零件、汽车零部件制造和加工；机械、仪表、电器制造和修理；化工产品（不含危险品和限制类产品）制造；港口码头建设及经营；煤气、热力、自来水、工业用水生产和供应；餐饮经营与管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

公司简介：

大冶特殊钢有限公司（简称：大冶特钢）是中国近代“钢铁摇篮”，地处中国矿冶之都、先进制造业基地湖北省黄石市。隶属中信泰富特钢集团，是其沿海沿江产业链的战略布局中的重要一环。

大冶特钢是国家高新技术企业、全国首批两化融合示范企业、全国首批绿色制造示范企业、全国绿化模范单位。拥有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、高品质特殊钢湖北省重点实验室，先后承担国家多项冶金课题的项目攻关，主持或参与起草修订了多项国家和行业技术标准。先后荣获“全国质量奖”、“全国质量标杆”、“中国工业大奖表彰奖”，多项产品荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、“国家科学技术进步一等奖、二等奖”、“冶金科学技术奖一等奖”、“国家知识产权优势企业”、“中国航天突出贡献供应商”、“中国工模具行业最具影响力钢厂品牌”等奖项。

大冶特钢是中国品种规格最齐全的高品质棒材、高端中厚壁无缝钢管、高合金锻材三大特钢生产基地，工艺技术和装备具备世界先进水平。主要产品有轴承钢、汽车用钢、能源用钢、工程机械用钢、航空航天用钢等。主要服务于航天航空、海洋、核电、风电、交通、火电、油气、工程机械、重燃、船舶、石化、汽车、高铁等关键领域。

从中国第一炉电渣钢到第一根极薄壁高温合金旋压管，从第一个飞机用高温合金涡轮盘，到第一根轧制的飞机大梁(毛坯)，从中国第一颗人造地球卫星，到神舟系列飞船的上天，到“嫦娥”奔月，再到“天宫”“北斗”发射升空，大冶特钢均提供了关键部件的用钢。工程机械用无缝钢管已连续13年产销量全国第一、13年全球第一，石油工具及装备用中厚壁无缝钢管连续10年产销量全国第一，大口径厚壁高压锅炉用管连续5年产销量全国第一。

大冶特钢秉承“诚信、创新、融合、卓越”的理念，牢记为客户创造价值，为员工创造幸福，为股东创造效益，为社会创造财富的企业使命，致力于为客户提供多规格、多品种、高品质的特殊钢产品及整体服务方案，致力于“创建全球最具竞争力的特钢企业集团”。

图 1生产地址示意图

  - 报告的预期用途

- 向客户提供温室气体排放数据；

- 向集团提供温室气体排放数据；

- 社会责任报告披露；

- 为本公司温室气体减排战略计划决策提供依据。

  - 预期的使用者

客户、集团、社会公众、企业内部管理者

  - 报告覆盖的盘查周期

2024年1月1日至2024年12月31日

  - 报告数据结论

本报告所覆盖的盘查范围涉及范围一、范围二和范围三。

其中：

范围一直接温室气体排放量7,206,908.77吨CO2e，

范围二输入能源间接温室气体（基于位置）排放量873,514.88吨CO2e，

范围二输入能源间接温室气体（基于市场）排放量1,167,029.81吨CO2e，

范围三价值链排放量8,361,489.60吨CO2e，其中包括：

范围三类别1外购商品和服务的上游排放，排放量2,643,526.95吨CO2e，

范围三类别2资本货物，排放量51,996.98吨CO2e，

范围三类别3范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放，排放量2,007,459.26吨CO2e，

范围三类别4上游运输配送产生的排放，排放量362,284.74吨 CO2e，

范围三类别5运营中产生的废物排放，排放量146,989.35 吨CO2e，

范围三类别6商务旅行产生的排放，排放量1670.17吨CO2e，

范围三类别7员工通勤产生的排放，排放量13,322.58吨 CO2e，

范围三类别9下游运输配送产生的排放，排放量274,585.61吨 CO2e，

范围三类别10外销产品加工产生的排放，排放量2,855,906.61 吨CO2e，

范围三类别12外销产品报废产生的排放，排放量3,747.35吨CO2e，

类别8、类别11、类别13、类别14和类别15其他间接温室气体排放不在本次盘查范围内，本周期内不进行量化。

  - 核查声明

本次盘查形成的盘查清册、盘查报告等内容，计划于2025年7月底前通过第三方机构核查，以符合GHG Protocol要求，数据符合相关性、完整性、一致性、准确性和透明性，且无重大错误或遗漏。

  - 文件控制

依据大冶特殊钢温室气体盘查控制程序（DY-GHG-2023）规定，本报告经管理者代表批准后，编号存档。

  - 公开政策

如果需要查阅本报告，可向大冶特殊钢相关负责人提出申请，获得批准后可以调阅。

排放数据可通过集团总部官方网站、企业社会责任报告等形式对外公开。

- 组织边界

  - 组织边界

位于中国湖北省黄石市黄石大道316号。

  - 合并方法学

本公司为单一地址公司，为了方便收集数据，合并排放量采用运营控制权的方法。

- 报告边界

  - 直接温室气体排放

本次盘查识别和量化的范围一直接排放源包括如下：

表 1范围一直接排放源

| GHG排放类别 | 排放源 | 设施 |
| --- | --- | --- |
| 固定燃烧 | 天然气燃烧 | 热处理炉（加热炉） |  |
| 固定燃烧 | 液化石油气燃烧 | 冶钢宾馆 |  |
| 固定燃烧 | 烟煤燃烧 | 高炉 |  |
| 固定燃烧 | 无烟煤燃烧 | 高炉、烧结 |  |
| 固定燃烧 | 洗精煤燃烧 | 焦炉 |  |
| 固定燃烧 | 焦炭燃烧 | 高炉 |  |
| 固定燃烧 | 焦屑燃烧 | 烧结、高炉 |  |
| 固定燃烧 | 焦炉煤气燃烧 | 外售 |  |
| 移动燃烧 | 0#柴油燃烧 | 场内运输 |  |
| 移动燃烧 | 92#汽油燃烧 | 公务车 |  |
| 逸散排放 | 制冷剂逸散（R32） | 分体式空调 |  |
| 逸散排放 | CO2逸散 | 二氧化碳灭火器 |  |
| 逸散排放 | CH4逸散 | 化粪池 |  |
| 逸散排放 | CH4逸散 | 厌氧池 |  |
| 逸散排放 | SF6逸散 | 高压开关 |  |
| 制程排放 | 石灰石 | 石灰窑 |  |
| 制程排放 | 白云石 | 高炉 |  |
| 制程排放 | 电极 | 炼钢 |  |
| 制程排放 | 增碳剂 | 炼钢 |  |
| 制程排放 | 废钢 | 炼钢 |  |
| 制程排放 | 锰铁 | 炼钢 |  |
| 制程排放 | 镍铁 | 炼钢 |  |
| 制程排放 | 铬铁 | 炼钢 |  |
| 制程排放 | 硅铁 | 炼钢 |  |
| 制程排放 | 钼铁 | 炼钢 |  |
| 制程排放 | 钢坯 | 固碳产品 |  |
| 制程排放 | 粗苯 | 外售 |  |

  - 间接温室气体排放

依据大冶特殊钢温室气体盘查控制程序（DY-GHG-2023）6.0重大GHG间接排放评价标准，盘查小组于2025年7月3日对间接温室气体排放进行评价，评价结果如下：

范围二输入能源的间接温室气体排放和范围三价值链的间接温室气体排放属于重大间接排放源，予以识别和量化，见表2。

表 2范围二、三间接排放源

| GHG排放类别 | 排放源 | 设施 |
| --- | --- | --- |
| 输入能源间接温室气体排放 | 外购电力（基于位置） | 用电设备 |  |
| 输入能源间接温室气体排放 | 外购电力（基于市场） | 用电设备 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 铁矿石生产 | 烧结、高炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 生石灰生产 | 烧结、转炉、电炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 石灰石生产 | 转炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 白云石生产 | 烧结、转炉、电炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 轻烧白云石生产 | 转炉、电炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 球团生产 | 高炉、转炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 废钢生产 | 转炉、电炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 电极生产 | 转炉、电炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 锰铁生产 | 转炉、电炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 镍铁生产 | 转炉、电炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 铬铁生产 | 转炉、电炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 萤石生产 | 转炉、电炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 硅铁生产 | 转炉、电炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 钼铁生产 | 转炉、电炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 铝铁生产 | 转炉、电炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 铝生产 | 转炉、电炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 增碳剂生产 | 转炉、电炉 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 铁鳞生产 | 炼钢 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 氨水生产 | 烧结 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 碳化硅生产 | - |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 镁生产 | - |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 所有其他纸制品加工制造 | 办公室 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 办公用品(纸张除外)制造 | 办公室 |  |
| 外购商品和服务的上游排放 | 源水 | 水处理工序 |  |
| 资本货物 | 采购产品空调和暖空气加热设备和商业和工业制冷设备制造 | 办公室、各工序 |  |
| 资本货物 | 电子计算机制造 | 办公室、各工序 |  |
| 资本货物 | 焊接及焊接设备制造 | 各工序 |  |
| 资本货物 | 其他工业设备制造 | 各工序 |  |
| 资本货物 | 所有其他杂项电气设备及元件制造 | 各工序 |  |
| 资本货物 | 所有其他杂项制造 | 各工序 |  |
| 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 液化石油气生产 | 冶钢宾馆 |  |
| 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 洗精煤生产 | 焦化 |  |
| 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 柴油生产 | 各工序 |  |
| 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 汽油生产 | 车队 |  |
| 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 焦炭生产 | 烧结、高炉 |  |
| 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 焦屑生产 | 烧结、高炉 |  |
| 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 烟煤生产 | 高炉 |  |
| 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 无烟煤生产 | 烧结、高炉 |  |
| 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 天然气生产 | 转炉、电炉、锻造、热处理 |  |
| 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 外购电力上游排放 | 各工序 |  |
| 上游运输配送产生的排放 | 船运 | - |  |
| 上游运输配送产生的排放 | 汽运 | - |  |
| 上游运输配送产生的排放 | 铁路运输 | - |  |
| 运营中产生的废物排放 | 生活垃圾和厨余垃圾 | 垃圾站 |  |
| 运营中产生的废物排放 | 废油 | - |  |
| 运营中产生的废物排放 | 废油水 | - |  |
| 运营中产生的废物排放 | 焦油 | - |  |
| 运营中产生的废物排放 | 废弃物运输 | - |  |
| 商务旅行产生的排放 | 航运 | - |  |
| 商务旅行产生的排放 | 铁路运输 | - |  |
| 商务旅行产生的排放 | 员工差旅住宿 | - |  |
| 员工通勤产生的排放 | 通勤车 | - |  |
| 员工通勤产生的排放 | 电动车 | - |  |
| 员工通勤产生的排放 | 自驾油车 | - |  |
| 员工通勤产生的排放 | 自驾电车 | - |  |
| 下游运输配送产生的排放 | 船运 | - |  |
| 下游运输配送产生的排放 | 汽运 | - |  |
| 下游运输配送产生的排放 | 铁路运输 | - |  |
| 下游运输配送产生的排放 | 汽运-副产品 | - |  |
| 外销产品加工产生的排放 | 锻材加工 | 下游钢铁厂 |  |
| 外销产品加工产生的排放 | 棒材加工 | 下游钢铁厂 |  |
| 外销产品加工产生的排放 | 钢管加工 | 下游钢铁厂 |  |
| 外销产品加工产生的排放 | 钢坯加工 | 下游钢铁厂 |  |
| 外售产品报废产生的排放 | 产品报废 | 下游钢铁厂 |  |

  - 生物排放

本公司无生物排放。

  - 直接GHG移除

本公司无直接GHG移除。

  - GHG储存

本公司无GHG库。

- 温室气体盘查清册与量化说明

  - 温室气体盘查清册

    - 范围一直接排放源清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围一 直接排放 |  | 7206908.77 | 7204174.44 | 167.29 | 68.45 | 39.44 | 0.00 | 2459.16 | 0.00 |
| 1.1 | 固定源燃烧直接排放 | 7055493.79 | 7055493.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | 天然气燃烧 | 38894.28 | 38894.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | 液化石油气燃烧 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | 烟煤燃烧 | 891114.95 | 891114.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | 无烟煤燃烧 | 644002.10 | 644002.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | 洗精煤燃烧 | 4682259.59 | 4682259.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | 焦炭燃烧 | 437167.64 | 437167.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.7 | 焦屑燃烧 | 362438.62 | 362438.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.8 | 焦炉煤气燃烧 | (386.41) | (386.41) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | 移动源燃烧直接排放 | 4665.53 | 4589.08 | 8.00 | 68.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1 | 0#柴油燃烧 | 4512.82 | 4442.46 | 6.52 | 63.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | 92#汽油燃烧 | 152.71 | 146.62 | 1.48 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | 逸散源直接排放 | 2658.55 | 0.66 | 159.29 | 0.00 | 39.44 | 0.00 | 2459.16 | 0.00 |
| 1.3.1 | 制冷剂逸散（R32） | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2 | CO2逸散 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.3 | CH4逸散 | 37.43 | 0.00 | 37.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.4 | CH4逸散 | 121.86 | 0.00 | 121.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.5 | SF6逸散 | 2459.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2459.16 | 0.00 |
| 1.4 | 制程排放 | 144090.91 | 144090.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1 | 石灰石 | 8520.94 | 8520.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2 | 白云石 | 167812.30 | 167812.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.3 | 电极 | 17447.13 | 17447.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.4 | 增碳剂 | 38252.21 | 38252.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.5 | 废钢 | 16596.93 | 16596.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.6 | 钢坯 | 8726.84 | 8726.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.7 | 粗苯 | 349.47 | 349.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.8 | 外购电力（基于位置） | 18111.21 | 18111.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.9 | 外购电力（基于市场） | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.10 | 铁矿石生产 | 143.01 | 143.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.11 | 生石灰生产 | (66725.46) | (66725.46) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.12 | 石灰石生产 | (65186.36) | (65186.36) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：吨CO2e

    - 范围二输入能源的间接排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围二 外购电间接排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 外购电力（基于位置） | 873514.88 | 873514.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 外购电力（基于市场） | 1167029.81 | 1167029.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：吨CO2e

    - 范围三类别1外购商品和服务的上游排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别1 | 外购商品和服务的上游排放 | 2643526.95 | 2643526.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | 铁矿石生产 | 448588.58 | 448588.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2 | 生石灰生产 | 727500.38 | 727500.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | 石灰石生产 | 58.68 | 58.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.4 | 白云石生产 | 46435.20 | 46435.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.5 | 轻烧白云石生产 | 363.21 | 363.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.6 | 球团生产 | 71601.05 | 71601.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.7 | 废钢生产 | 79944.39 | 79944.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.8 | 电极生产 | 37742.81 | 37742.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.9 | 锰铁生产 | 141868.58 | 141868.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.10 | 镍铁生产 | 84819.12 | 84819.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.11 | 铬铁生产 | 345101.44 | 345101.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.12 | 萤石生产 | 686.26 | 686.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.13 | 硅铁生产 | 103575.78 | 103575.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.14 | 钼铁生产 | 139.90 | 139.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.15 | 铝铁生产 | 63158.19 | 63158.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.16 | 铝生产 | 63342.20 | 63342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.17 | 增碳剂生产 | 17778.32 | 17778.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.18 | 铁鳞生产 | 608.38 | 608.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.19 | 氨水生产 | 24444.82 | 24444.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.20 | 碳化硅生产 | 48149.59 | 48149.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.21 | 镁生产 | 308520.83 | 308520.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.22 | 所有其他纸制品加工制造 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.23 | 办公用品(纸张除外)制造 | 47.03 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.24 | 源水 | 29046.66 | 29046.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：吨CO2e

    - 范围三类别2资本货物的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别2 | 资本货物 | 51996.98 | 51996.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.1 | 采购产品空调和暖空气加热设备和商业和工业制冷设备制造 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.2 | 电子计算机制造 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3 | 焊接及焊接设备制造 | 216.41 | 216.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4 | 其他工业设备制造 | 1356.23 | 1356.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.5 | 所有其他杂项电气设备及元件制造 | 239.67 | 239.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.6 | 所有其他杂项制造 | 50166.05 | 50166.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：吨CO2e

    - 范围三类别3范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别3 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 2007459.26 | 2007459.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.1 | 液化石油气生产 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.2 | 洗精煤生产 | 1120352.42 | 1120352.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.3 | 柴油生产 | 1182.23 | 1182.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.4 | 汽油生产 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.5 | 焦炭生产 | 184347.32 | 184347.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.6 | 焦屑生产 | 152835.17 | 152835.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.7 | 烟煤生产 | 229690.01 | 229690.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.8 | 无烟煤生产 | 149948.24 | 149948.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.9 | 天然气生产 | 1112.19 | 1112.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.10 | 外购电力上游排放 | 167937.44 | 167937.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：吨CO2e

    - 范围三类别4上游运输配送产生的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别4 | 上游运输配送产生的排放 | 362284.74 | 362284.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4.1 | 船运 | 256608.97 | 256608.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4.2 | 汽运 | 46151.00 | 46151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4.3 | 铁路运输 | 59524.77 | 59524.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：吨CO2e

    - 范围三类别5运营中产生废物所产生的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别5 | 运营中产生的废物排放 | 146989.35 | 146989.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.1 | 生活垃圾和厨余垃圾 | 969.24 | 969.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2 | 废油 | 104.70 | 104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | 废油水 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.4 | 焦油 | 145055.57 | 145055.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.5 | 废弃物运输 | 847.99 | 847.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：吨CO2e

    - 范围三类别6商务旅行产生的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别6 | 商务旅行产生的排放 | 1670.17 | 1670.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6.1 | 航运 | 327.76 | 327.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6.2 | 铁路运输 | 619.79 | 619.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6.3 | 员工差旅住宿 | 722.62 | 722.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：吨CO2e

    - 范围三类别7运营中产生的废物排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别7 | 员工通勤产生的排放 | 13322.58 | 13322.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.1 | 通勤车 | 111.21 | 111.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2 | 电动车 | 474.52 | 474.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.3 | 自驾油车 | 11664.73 | 11664.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.4 | 自驾电车 | 1072.13 | 1072.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：吨CO2e

    - 范围三类别9下游运输配送产生的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别9 | 下游运输配送产生的排放 | 274585.61 | 274585.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.9.1 | 船运 | 53478.16 | 53478.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.9.2 | 汽运 | 208049.49 | 208049.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.9.3 | 铁路运输 | 11086.47 | 11086.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.9.4 | 汽运-副产品 | 1971.49 | 1971.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：吨CO2e

    - 范围三类别10外销产品加工产生的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别10 | 外销产品加工产生的排放 | 2855906.61 | 2855906.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.10.1 | 锻材加工 | 113264.65 | 113264.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.10.2 | 棒材加工 | 1357316.86 | 1357316.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.10.3 | 钢管加工 | 72184.63 | 72184.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.10.4 | 钢坯加工 | 1313140.47 | 1313140.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：吨CO2e

    - 范围三类别12外销产品报废产生的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别12 | 外售产品报废产生的排放 | 3747.35 | 3747.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.12.1 | 产品报废 | 3747.35 | 3747.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：吨CO2e

  - 量化方法说明

    - 排放源：热处理炉/加热炉（天然气燃烧）

（1）量化模型：来源于《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》第2卷第2章公式2.1。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢提供《天然气发票》2024年1月1日-2024年12月31日热处理炉/加热炉每月使用天然气发票统计。

（3）排放因子EF：所需的参数包括天然气低位发热量、单位热值含碳量、碳氧化率；数据来源于《企业温室气体排放核算与报告指南-钢铁生产》 附表A.1常用化石燃料相关参数缺省值。

    - 排放源：冶钢宾馆（液化石油气燃烧）

（1）量化模型：来源于《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》第2卷第2章公式2.1。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢提供《2024冶钢宾馆水电气》2024年1月1日-2024年12月31日冶钢宾馆每月使用液化石油然的抄表数据统计。

（3）排放因子EF：所需的参数包括液化石油气低位发热量、单位热值含碳量、碳氧化率；数据来源于《企业温室气体排放核算与报告指南-钢铁生产》 附表A.1常用化石燃料相关参数缺省值。

    - 排放源：固体燃料（无烟煤、烟煤、洗精煤、焦炭、焦屑燃烧）

（1）量化模型：方法学来自标准ISO 14064-1:2018/ 6.2。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢提供《物资收发存汇总表》发出量2024年1月1日-2024年12月31日固体燃料（无烟煤、烟煤、洗精煤、焦炭、焦屑）的本期发出量（干重）。无烟煤的含水率为9.55%、烟煤的含水率为16.41、洗精煤的含水率为8%，；外购焦炭的含水率为2.84%、外购焦屑的含水率为8.84%，根据干重和含水率求得收到基重量。

（3）排放因子EF：所需的参数包括固体燃料（无烟煤、烟煤、洗精煤、焦炭、焦屑）低位发热量、单位热值含碳量、碳氧化率；数据来源于《企业温室气体排放核算与报告指南-钢铁生产》 附表A.1常用化石燃料相关参数缺省值。

    - 排放源：副产品外售（焦炉煤气、粗苯）

（1）量化模型：方法学来自标准ISO 14064-1:2018/ 6.2。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢提供《2024年能源报表》《2024年新化能指标完成情况》1月1日-2024年12月31日外售副产品（焦炉煤气、粗苯）的统计量。

（3）排放因子EF：所需的参数包括焦炉煤气低位发热量、单位热值含碳量；粗苯排放因子。数据来源于《企业温室气体排放核算与报告指南-钢铁生产》 附表A.1常用化石燃料相关参数缺省值。

    - 排放源：场内运输（0#柴油燃烧）

（1）量化模型：来源于《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》第2卷第2章公式2.1。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢提供《物资收发存汇总表》发出量2024年1月1日-2024年12月31日场内运输使用0#柴油的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数包括柴油低位发热量、单位热值含碳量、碳氧化率；数据来源于《GB/T 2589-2020》《IPCC-2006缺省值》，氧化率保守取值100%。

    - 排放源：公务车（92#汽油燃烧）

（1）量化模型：来源于《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》第2卷第2章公式2.1。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢提供《总经办小车队燃油表》2024年1月1日-2024年12月31日公务车使用92#汽油的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数包括汽油低位发热量、单位热值含碳量、碳氧化率；数据来源于《GB/T 2589-2020》《IPCC-2006缺省值》，氧化率保守取值100%。

    - 排放源：分体式空调/汽车空调（R32）

（1）量化模型：来源于IPCC《2006 年国家温室气体清单指南》第3卷第7章公式7.13。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢各部门提供的《空调加氟汇总表》2024年1月1日-2024年12月31日制冷设备充装量。

（3）排放因子EF：2006年IPCC国家温室气体清单指南V2_3_Ch3 Table3.2.1/3.2.2。

    - 排放源：CO2灭火器灭火系统逸散

（1）量化模型：来源于IPCC《2006 年国家温室气体清单指南》V3_7_Ch7 7.6.2.2。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢各部门提供的《物资收发存汇总表》发出量2024年1月1日-2024年12月31日CO2灭火器灭火系统中灭火剂采购量数据。

（3）排放因子EF：本公司EF IPCC 2006年国家温室气体清单指南 V3工业过程和产品使用卷第七章7.6.2.2选择年度泄漏率、以此作为排放系数即EF，气体灭火系统排放因子取2%，便携式CO2灭火器排放因子取100%。

    - 排放源：化粪池（CH4逸散）

（1）量化模型：来源于IPCC《2006 年国家温室气体清单指南》第5卷第6章公式6.1、公式6.3。

（2）活动数据AD：根据大冶特殊钢提供2024年1月1日-2024年12月31日员工出勤总工时推算BOD排放量。

（3）排放因子EF：EF=Bo*MCF=0.06（kgCH4/kgBOD）；

所需的参数包括Bo甲烷产生最大能力、MCF甲烷修正因子和人均BOD产生量，分别来源于IPCC《2006 年国家温室气体清单指南》第5卷第6章表6.2、IPCC《2006 年国家温室气体清单指南》第5卷第6章表6.3和IPCC《2006 年国家温室气体清单指南》第5卷第6章表6.4。其中Bo取IPCC COD缺省因子0.25，MCF取0.1，因大冶特殊钢有限公司的生活废水工业废水处理同在耗氧处理厂中，管理相对完善而保守选取0.1。

    - 排放源：厌氧池（CH4逸散）

（1）量化模型：来源于IPCC《2006 年国家温室气体清单指南》第5卷第6章公式6.1、公式6.4。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢提供《细化收资清单（动力）（六氟化硫）》2024年1月1日-2024年12月31日生产过程产生的工业废水处理量及进出口COD浓度。

（3）排放因子EF：EF=Bo*MCF=0.025（kgCH4/kgCOD）；

所需的参数包括Bo甲烷产生最大能力、MCF甲烷修正因子，分别来源于IPCC《2006 年国家温室气体清单指南》第5卷第6章公式6.1、IPCC《2006 年国家温室气体清单指南》第5卷第6章表6.8。其中Bo取IPCC COD缺省因子0.25，MCF取0.1，因大冶特殊钢有限公司的生活废水工业废水处理同在耗氧处理厂中，管理相对完善而保守选取0.1。

    - 排放源：高压开关（SF6逸散）

（1）量化模型：该方法学来自标准ISO14064-1：2018/ 6.2。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢提供《细化收资清单（动力）（六氟化硫）》高压开关填充SF6铭牌额定量。

（3）排放因子EF：根据GB/T 8905-2012《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》9.3逸散系数 0.5%为排放因子。

    - 排放源：制程排放（CO2排放）

（1）量化模型：来源于《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》第2卷第2章公式2.1。

（2）活动数据AD：2024年1月1日-2024年12月31日期间，石灰石的活动数据来源于大冶特殊钢提供《2024年统计月报（转炉）》《2024年统计月报（烧结）》《脱硫脱硝成本补充（汇总2024炼铁厂）》；白云石、电极、增碳剂、锰铁、镍铁、铬铁、硅铁、钼铁的活动数据来源于《物资收发存汇总表》发出量；废钢活动数据源于《2024年统计月报（转炉）》《2024年50t电炉台账》《2024年大电炉台账》钢坯活动数据源于《2024年产量表》；粗苯活动数据源于《新化能完成情况》

（3）排放因子EF：

（3.1）制程使用的原料排放因子来源于《企业温室气体排放核算与报告指南-钢铁生产》附表A.2工业过程排放因子缺省值。

（3.2）钢坯排放因子来源于《企业温室气体排放核算与报告指南-钢铁生产》附表A.3其他排放因子和参数缺省值。

    - 排放源：外购电力（CO2排放）

（1）量化模型：来源于《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》公式14。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢提供的《2024年电费发票》《电力证书及消费凭证》2024年1月1日-2024年12月31日每月外购电力消费凭证数据统计。

（3）排放因子EF：来源于生态环境部、国家能源局发布《2022年电力二氧化碳排放因子的公告》（2022年省级电力排放因子-湖北）（2022年全国电力平均二氧化碳排放因子（不包括市场化交易的非化石能源电量）。

    - 外购商品和服务的排放

包括铁矿石、生石灰、石灰石、白云石、球团、废钢、电极、锰铁、镍铁、铬铁、萤石、硅铁、钼铁、铝铁、铝、增碳剂、铁鳞、氨水、碳化硅、镁、其他纸制品、办公用品、源水（CO2排放）

（1）量化模型：来源于《Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions》Category 1:Purchased Goods and Services的Average-data method和Spend-based method。

（2）活动数据AD：2024年1月1日-2024年12月31日期间，生石灰、白云石、轻烧白云石、球团、电极、锰铁、铬铁、镍铁、硅铁、钼铁、铝铁、萤石、铝、增碳剂、铁鳞、碳化硅、镁、所有其他纸制品加工制造、办公用品（纸张除外）制造的活动数据来源于大冶特殊钢提供《物资收发存汇总表》入库量；铁矿石活动数据源于《2024年统计月报（烧结）》《2024年统计报表（中高炉）》氨水活动数据源于《脱硫脱硝成本补充》；废钢活动数据源于《2024年统计月报（转炉厂）》《2024年50t电炉台账》《2024年大电炉台账》源水活动数据源于《2024年12月能源报表》。

（3）排放因子EF：铁矿石、生石灰、石灰石、白云石、球团、废钢、电极、锰铁、镍铁、铬铁、萤石、硅铁、铝铁、铝、铁鳞、氨水、碳化硅、镁、源水、排放因子来源于《ecoinvent 3.10-cut off》，增碳剂排放因子来源于《ecoinvent 3.11-cut off》钼铁、、办公用品的排放因子来源于《SupplyChainGHGEmissionFactors_v1.3.0_NAICS_CO2e_USD2022》

    - 资本货物排放

包括采购产品空调和暖空气加热设备和商业和工业制冷设备制造、电子计算机制造、焊接及焊接设备制造、其他工业设备制造、所有其他杂项电气设备及元件制造、所有其他杂项制造（CO2排放）

（1）量化模型：来源于《Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions》Category 1:Purchased Goods and Services的Spend-based method（Category 1和Category 2的计算方法一致）。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢提供《物资收发存汇总表》入库量2024年1月1日-2024年12月31日期间使用的采购产品空调和暖空气加热设备和商业和工业制冷设备制造、电子计算机制造、焊接及焊接设备制造、其他工业设备制造、所有其他杂项电气设备及元件制造、所有其他杂项制造统计花费金额。汇率采用2022年平均人民币对美元汇率1：6.7261。

（3）排放因子EF：采购产品空调和暖空气加热设备和商业和工业制冷设备制造、电子计算机制造、焊接及焊接设备制造、其他工业设备制造、所有其他杂项电气设备及元件制造、所有其他杂项制造花费金额的排放因子来源于《SupplyChainGHGEmissionFactors_v1.3.0_NAICS_CO2e_USD2022》

    - 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放

包括液化石油气生产、洗精煤生产、柴油生产、汽油生产、焦炭生产、焦屑生产、烟煤生产、无烟煤生产、天然气生产、外购电力上游排放（CO2排放）

（1）量化模型：来源于《Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions》Category 3:Fuel-and Energy-Related Activities Not Included in Scope 1 or Scope 2的Average-data method。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢提供《2024冶钢宾馆水电气》2024年1月1日-2024年12月31日期间消耗的液化石油气量；《物资收发存汇总表》发出量2024年1月1日-2024年12月31日期间消耗的洗精煤、柴油、焦炭、焦屑、烟煤、无烟煤；《天然气发票》2024年1月1日-2024年12月31日期间消耗的天然气量；《总经办小车队汽油统计-2024年》2024年1月1日-2024年12月31日期间消耗的汽油量；《2024年电费发票》《绿色电力证书及消费凭证》2024年1月1日-2024年12月31日期间消耗的外购电量。

（3）排放因子EF：液化石油气生产、洗精煤生产、柴油生产、汽油生产、焦炭生产、焦屑生产、烟煤生产、无烟煤生产、天然气生产的排放因子来源于《ecoinvent 3.10-cut off》，外购电力上游排放因子选用“2023年全国电力平均碳足迹因子”减去“2022年全国电力平均排放因子”得出。

    - 上下游运输配送产生的排放

包括船运、汽运、铁路运输（CO2排放）

（1）量化模型：来源于《Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions》Category 4:Upstream Transportation and Distribution的Distance-based method。

（2）活动数据AD：根据大冶特殊钢提供《主要供应商运输距离统计》《2024产品销售运输统计》《粗苯汽车衡结净计量实绩_24年汇总表》加权平均分别计算外购货物和主副产品的运输距离；分别乘以《物资收发存汇总表》入库量《2024年钢坯钢材外销情况统计表》外销量《粗苯汽车衡结净计量实绩_24年汇总表》统计量，计算2024年1月1日-2024年12月31日期间的各批次上下游运输化石燃料、物料质量、主产品质量、副产品的运输排放。

（3）排放因子EF：船运、汽运、铁路运输的排放因子来源于《ecoinvent 3.10-cut off》

    - 运营中产生的废物排放

包括生活垃圾、厨余垃圾、废油、废油水、焦油、废弃物运输（CO2排放）

（1）量化模型：来源于《Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions》Category 5:Waste Generated in Operations的Waste-type-specific method。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢提供《垃圾表》《2024环保指标统计》2024年1月1日-2024年12月31日期间产生的外送生活垃圾、厨余垃圾、废油、废油水、焦油总量，各类垃圾运输的方式和距离及处置方式。其中距离由地图直接查询得到，生活垃圾、厨余垃圾处置方式为焚烧处理，其他危废处置方式来源于《危险废物转移联单》

（3）排放因子EF：处理生活垃圾、厨余垃圾、废油、废油水、焦油，运输的排放因子来源于《ecoinvent 3.10-cut off》

    - 商务旅行产生的排放

包括航运运输、铁路运输、差旅住宿（CO2排放）

（1）量化模型：来源于《Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions》Category 6:Business Travel。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢提供《差旅情况统计 大冶交通数据》2024年1月1日-2024年12月31日期间所有的差旅出行人次、旅程目的地，并假设每出差人次住宿1天估算住宿人*天数。

（3）排放因子EF：航运、差旅住宿的排放因子来源于《CPCD, China Products Carbon Footprint Factors Database》，铁路运输的排放因子来源于《ecoinvent 3.10-cut off》

    - 员工通勤产生的排放

包括通勤车、电瓶车、自驾油车、自驾电车（CO2排放）

（1）量化模型：来源于《Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions》Category 7:Employee Commuting。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢提供《员工通勤统计》2024年1月1日-2024年12月31日期间所有登记的通勤方式及对应人数，通勤距离采用大冶市人民政府到大冶特殊钢有限公司的距离作为平均通勤距离。

（3）排放因子EF：通勤车的排放因子来源于《CPCD, China Products Carbon Footprint Factors Database》，电瓶车、自驾油车、自驾电车的排放因子来源于《ecoinvent 3.10-cut off》

    - 外销产品加工产生的排放

包括进行锻材加工、棒材加工、钢管加工、钢坯加工的产品（CO2排放）

（1）量化模型：来源于《Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions》Category 10:Processing of sold Products。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢提供2024年1月1日-2024年12月31日期间《2024年钢坯钢材外销情况统计表》中所有外销钢材、钢坯的总量。

（3）排放因子EF：选用浙江健力、三环锻造公司加工棒材的排放强度加权平均为对应排放因子；选用江苏翔能公司加工锻材的排放强度为对应排放因子；选用郑煤机智鼎液压有限公司加工钢管的排放强度为对应排放因子；选用《CPCD, China Products Carbon Footprint Factors Database》的“大型钢材”（扣除回收利用部分后的排放因子）作为钢坯加工的排放因子。

    - 外销产品报废产生的排放

包括进行锻材加工、棒材加工、钢管加工、钢坯加工的产品（CO2排放）

（1）量化模型：来源于《Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions》Category 12:End-of-Life Treatment of Sold Products。

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢提供《2024年钢材钢坯外销情况统计表》2024年1月1日-2024年12月31日期间所有外销钢材、钢坯的总量、根据《废钢助力钢铁行业电炉短流程发展研究》统计的2023年全国废钢资源总量、2023年废钢消耗量推算出的废钢报废比例。

（3）排放因子EF：外销产品报废的排放因子来源于《ecoinvent 3.10-cut off》

    - 全球暖化潜值（GWP）

全球变暖潜值（GWP）数据采用IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》中提供的温室气体GHG的全球暖化潜值对应数据：

表 3IPCC《第六次评估报告AR6》GWP值

| 温室气体 | GWP值 | 温室气体 | GWP值 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 1 | N2O | 273 |
| CH4 | 27.9 | R32 | 771 |
| SF6 | 24300 |  |  |

  - 量化排除情况

本次盘查对已识别的排放源进行量化，不涉及免除量化。

  - 不确定性评价

    - 数据分级作业

表 4不确定性评价数据品质等级

| 数据等级 数据种类 | 数据品质等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动数据 | X=6 |  | Y=3 |  | Z=1 |  |
|  | 自动连续量测 |  | 定期量测（采购单） |  | 自行推估 |  |
| 排放系数 | A=6 | B=5 | C=4 | D=3 | E=2 | F=1 |
|  | 量测/质量平衡所得系数 | 同制程/设备经验系数 | 工厂提供系数 | 区域排放系数 | 国家排放系数 | 国际排放系数 |
| 校准频率 | L=6 |  | M=3 |  | S=1 |  |
|  | 依规定执行校准工作且校准结果在容许误差范围内 |  | 依规定执行校准工作但校准结果超出容许误差范围内 无法执行校准但数据来源可供查证 |  | 未依规定执行校准工作 |  |

    - 不确定性计算

单个源/汇不确定性数据评分=（活动数据得分+排放系数得分+校准频率得分）/ 3

所有源的不确定性数据评分=Σ（单个评分*单个源排放量比重）

    - 数据评分范围分布

第一级：≥5.0

第二级：<5.0, ≥4.0

第三级：<4.0, ≥3.0

第四级：<3.0, ≥2.0

第五级：<2.0

等级评分对照表将数据品质区分为五级，级别越小表示其数据品质越佳，即不确定性越小。盘查小组于2025年7月3日进行了不确定性评价，评价结果：数据评价得4.21，对应数据品质等级优，详见《温室气体盘查清册》-表2 不确定性评估。

  - 基准年清册

采用固定基准年，本公司温室气体盘查周期为2024年1月1日-2024年12月31日，因核查范围较2023年有较大更新，故选择2024年为基准年 。

    - 基准年温室气体清单

| 范围一 | 直接温室气体排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 7,204,174.44 | 167.29 | 68.45 | 39.44 | 0.00 | 2,459.16 | 0.00 | 7,206,908.77 |
| 范围二 | 输入能源间接温室气体排放（基于位置） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 873,514.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,514.88 |
| 范围二 | 输入能源间接温室气体排放（基于市场） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 1,167,029.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167,029.81 |
| 范围三类别1 | 外购商品和服务的上游产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 2,643,526.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643,526.95 |
| 范围三类别2 | 资本货物产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 51,996.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,996.98 |
| 范围三类别3 | 范围一、二之外燃料和能源相关的活动产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 2,007,459.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,007,459.26 |
| 范围三类别4 | 上游运输配送产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 362,284.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,284.74 |
| 范围三类别5 | 运营产生的废物产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 146,989.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,989.35 |
| 范围三类别6 | 商务旅行产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 1,670.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.17 |
| 范围三类别7 | 员工通勤产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 13,322.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,322.58 |
| 范围三类别8 | 上游租赁资产产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 范围三类别9 | 下游运输配送产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 274,585.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,585.61 |
| 范围三类别10 | 外销产品加工产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 2,855,906.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,855,906.61 |
| 范围三类别11 | 外销产品使用产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 范围三类别12 | 外售产品报废产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 3,747.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,747.35 |
| 范围三类别13 | 下游租赁资产产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 范围三类别14 | 特许经营产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 范围三类别15 | 投资产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 范围一 | 7,204,174.44 | 167.29 | 68.45 | 39.44 | 0.00 | 2,459.16 | 0.00 | 7,206,908.77 |
|  | 范围二 （基于位置） | 873,514.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873,514.88 |
|  | 范围二 （基于市场） | 1,167,029.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167,029.81 |
|  | 范围三 | 8,361,489.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,361,489.60 |

    - 各排放源明细

| 编号 | 排放源 | 报告边界 |  | 活动数据 |  |  |  |  | 排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO2 | CH4 |  | N2O |  |  | HFCs |  | PFCs |  | SF6 |  | NF3 |  | 总量 |
|  |  |  |  | 数值 |  | 计量单位 |  |  |  | tCO2e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天然气燃烧 |  | 范围一 |  | 1,796.49 |  | 10000Nm3 |  |  |  | 38,894.28 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 38,894.28 |  |
| 2 | 液化石油气燃烧 |  | 范围一 |  | 9.39 |  | t |  |  |  | 3.02 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 3.02 |  |
| 3 | 烟煤燃烧 |  | 范围一 |  | 399,079.16 |  | t |  |  |  | 891,114.95 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 891,114.95 |  |
| 4 | 无烟煤燃烧 |  | 范围一 |  | 260,530.34 |  | t |  |  |  | 644,002.10 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 644,002.10 |  |
| 5 | 洗精煤燃烧 |  | 范围一 |  | 1,946,577.05 |  | t |  |  |  | 4,682,259.59 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 4,682,259.59 |  |
| 6 | 焦炭燃烧 |  | 范围一 |  | 145,430.20 |  | t |  |  |  | 437,167.64 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 437,167.64 |  |
| 7 | 焦屑燃烧 |  | 范围一 |  | 120,570.50 |  | t |  |  |  | 362,438.62 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 362,438.62 |  |
| 8 | 焦炉煤气燃烧 |  | 范围一 |  | 500.97 |  | 10000Nm3 |  |  |  | 386.41 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 386.41 |  |
| 9 | 0#柴油燃烧 |  | 范围一 |  | 1,403.87 |  | t |  |  |  | 4,442.46 | 6.52 |  | 63.83 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 4,512.82 |  |
| 10 | 92#汽油燃烧 |  | 范围一 |  | 49.06 |  | t |  |  |  | 146.62 | 1.48 |  | 4.62 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 152.71 |  |
| 11 | 制冷剂逸散（R32） |  | 范围一 |  | 0.93 |  | t |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 39.44 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 39.44 |  |
| 12 | CO2逸散 |  | 范围一 |  | 0.66 |  | t |  |  |  | 0.66 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.66 |  |
| 13 | CH4逸散 |  | 范围一 |  | 22.36 |  | tBOD |  |  |  | 0.00 | 37.43 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 37.43 |  |
| 14 | CH4逸散 |  | 范围一 |  | 174.71 |  | tCOD |  |  |  | 0.00 | 121.86 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 121.86 |  |
| 15 | SF6逸散 |  | 范围一 |  | 20.24 |  | t |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 2,459.16 |  | 0.00 |  | 2,459.16 |  |
| 16 | 石灰石 |  | 范围一 |  | 19,365.77 |  | t |  |  |  | 8,520.94 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 8,520.94 |  |
| 17 | 白云石 |  | 范围一 |  | 356,289.39 |  | t |  |  |  | 167,812.30 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 167,812.30 |  |
| 18 | 电极 |  | 范围一 |  | 4,763.07 |  | t |  |  |  | 17,447.13 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 17,447.13 |  |
| 19 | 增碳剂 |  | 范围一 |  | 10,938.58 |  | t |  |  |  | 38,252.21 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 38,252.21 |  |
| 20 | 废钢 |  | 范围一 |  | 1,077,722.64 |  | t |  |  |  | 16,596.93 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 16,596.93 |  |
| 21 | 锰铁 |  | 范围一 |  | 47,687.64 |  | t |  |  |  | 8,726.84 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 8,726.84 |  |
| 22 | 镍铁 |  | 范围一 |  | 9,445.11 |  | t |  |  |  | 349.47 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 349.47 |  |
| 23 | 铬铁 |  | 范围一 |  | 65,858.93 |  | t |  |  |  | 18,111.21 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 18,111.21 |  |
| 24 | 硅铁 |  | 范围一 |  | 10,672.48 |  | t |  |  |  | 42.69 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 42.69 |  |
| 25 | 钼铁 |  | 范围一 |  | 7,945.16 |  | t |  |  |  | 143.01 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 143.01 |  |
| 26 | 钢坯 |  | 范围一 |  | 4,332,821.94 |  | t |  |  |  | 66,725.46 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 66,725.46 |  |
| 27 | 粗苯 |  | 范围一 |  | 19,274.50 |  | t |  |  |  | 65,186.36 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 65,186.36 |  |
| 28 | 外购电力（基于位置） |  | 范围二 |  | 2,001,638.12 |  | MWh |  |  |  | 873,514.88 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 873,514.88 |  |
| 29 | 外购电力（基于市场） |  | 范围二 |  | 1,992,878.77 |  | MWh |  |  |  | 1,167,029.81 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1,167,029.81 |  |
| 30 | 铁矿石生产 |  | 范围三 类别1 |  | 4,538,211.34 |  | t |  |  |  | 448,588.58 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 448,588.58 |  |
| 31 | 生石灰生产 |  | 范围三 类别1 |  | 611,514.48 |  | t |  |  |  | 727,500.38 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 727,500.38 |  |
| 32 | 石灰石生产 |  | 范围三 类别1 |  | 19,365.77 |  | t |  |  |  | 58.68 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 58.68 |  |
| 33 | 白云石生产 |  | 范围三 类别1 |  | 356,289.39 |  | t |  |  |  | 46,435.20 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 46,435.20 |  |
| 34 | 轻烧白云石生产 |  | 范围三 类别1 |  | 2,786.84 |  | t |  |  |  | 363.21 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 363.21 |  |
| 35 | 球团生产 |  | 范围三 类别1 |  | 685,439.89 |  | t |  |  |  | 71,601.05 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 71,601.05 |  |
| 36 | 废钢生产 |  | 范围三 类别1 |  | 1,077,722.64 |  | t |  |  |  | 79,944.39 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 79,944.39 |  |
| 37 | 电极生产 |  | 范围三 类别1 |  | 4,473.46 |  | t |  |  |  | 37,742.81 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 37,742.81 |  |
| 38 | 锰铁生产 |  | 范围三 类别1 |  | 47,651.68 |  | t |  |  |  | 141,868.58 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 141,868.58 |  |
| 39 | 镍铁生产 |  | 范围三 类别1 |  | 9,688.41 |  | t |  |  |  | 84,819.12 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 84,819.12 |  |
| 40 | 铬铁生产 |  | 范围三 类别1 |  | 67,771.93 |  | t |  |  |  | 345,101.44 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 345,101.44 |  |
| 41 | 萤石生产 |  | 范围三 类别1 |  | 3,243.51 |  | t |  |  |  | 686.26 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 686.26 |  |
| 42 | 硅铁生产 |  | 范围三 类别1 |  | 10,209.54 |  | t |  |  |  | 103,575.78 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 103,575.78 |  |
| 43 | 钼铁生产 |  | 范围三 类别1 |  | 7,772.40 |  | t |  |  |  | 139.90 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 139.90 |  |
| 44 | 铝铁生产 |  | 范围三 类别1 |  | 11,018.51 |  | t |  |  |  | 63,158.19 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 63,158.19 |  |
| 45 | 铝生产 |  | 范围三 类别1 |  | 2,841.66 |  | t |  |  |  | 63,342.20 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 63,342.20 |  |
| 46 | 增碳剂生产 |  | 范围三 类别1 |  | 10,680.66 |  | t |  |  |  | 17,778.32 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 17,778.32 |  |
| 47 | 铁鳞生产 |  | 范围三 类别1 |  | 172,683.99 |  | t |  |  |  | 608.38 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 608.38 |  |
| 48 | 氨水生产 |  | 范围三 类别1 |  | 4,496.14 |  | t |  |  |  | 24,444.82 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 24,444.82 |  |
| 49 | 碳化硅生产 |  | 范围三 类别1 |  | 6,614.80 |  | t |  |  |  | 48,149.59 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 48,149.59 |  |
| 50 | 镁生产 |  | 范围三 类别1 |  | 11,710.71 |  | t |  |  |  | 308,520.83 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 308,520.83 |  |
| 51 | 所有其他纸制品加工制造 |  | 范围三 类别1 |  | 16,162.17 |  | $ |  |  |  | 5.54 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 5.54 |  |
| 52 | 办公用品(纸张除外)制造 |  | 范围三 类别1 |  | 177,487.76 |  | $ |  |  |  | 47.03 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 47.03 |  |
| 53 | 源水 |  | 范围三 类别1 |  | 22,719,863.29 |  | t |  |  |  | 29,046.66 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 29,046.66 |  |
| 54 | 采购产品空调和暖空气加热设备和商业和工业制冷设备制造 |  | 范围三 类别2 |  | 137,337.40 |  | $ |  |  |  | 14.83 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 14.83 |  |
| 55 | 电子计算机制造 |  | 范围三 类别2 |  | 65,311.03 |  | $ |  |  |  | 3.79 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 3.79 |  |
| 56 | 焊接及焊接设备制造 |  | 范围三 类别2 |  | 869,121.80 |  | $ |  |  |  | 216.41 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 216.41 |  |
| 57 | 其他工业设备制造 |  | 范围三 类别2 |  | 7,330,946.33 |  | $ |  |  |  | 1,356.23 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1,356.23 |  |
| 58 | 所有其他杂项电气设备及元件制造 |  | 范围三 类别2 |  | 1,872,404.38 |  | $ |  |  |  | 239.67 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 239.67 |  |
| 59 | 所有其他杂项制造 |  | 范围三 类别2 |  | 275,637,640.48 |  | $ |  |  |  | 50,166.05 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 50,166.05 |  |
| 60 | 液化石油气生产 |  | 范围三 类别3 |  | 9.39 |  | t |  |  |  | 5.81 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 5.81 |  |
| 61 | 洗精煤生产 |  | 范围三 类别3 |  | 1,946,577.05 |  | t |  |  |  | 1,120,352.42 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1,120,352.42 |  |
| 62 | 柴油生产 |  | 范围三 类别3 |  | 1,403.87 |  | t |  |  |  | 1,182.23 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1,182.23 |  |
| 63 | 汽油生产 |  | 范围三 类别3 |  | 49.06 |  | t |  |  |  | 48.44 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 48.44 |  |
| 64 | 焦炭生产 |  | 范围三 类别3 |  | 145,430.20 |  | t |  |  |  | 184,347.32 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 184,347.32 |  |
| 65 | 焦屑生产 |  | 范围三 类别3 |  | 120,570.50 |  | t |  |  |  | 152,835.17 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 152,835.17 |  |
| 66 | 烟煤生产 |  | 范围三 类别3 |  | 399,079.16 |  | t |  |  |  | 229,690.01 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 229,690.01 |  |
| 67 | 无烟煤生产 |  | 范围三 类别3 |  | 260,530.34 |  | t |  |  |  | 149,948.24 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 149,948.24 |  |
| 68 | 天然气生产 |  | 范围三 类别3 |  | 1,796.49 |  | t |  |  |  | 1,112.19 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1,112.19 |  |
| 69 | 外购电力上游排放 |  | 范围三 类别3 |  | 2,001,638.12 |  | MWh |  |  |  | 167,937.44 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 167,937.44 |  |
| 70 | 船运 |  | 范围三 类别4 |  | 4,937,773,501.30 |  | tkm |  |  |  | 256,608.97 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 256,608.97 |  |
| 71 | 汽运 |  | 范围三 类别4 |  | 303,699,189.68 |  | tkm |  |  |  | 46,151.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 46,151.00 |  |
| 72 | 铁路运输 |  | 范围三 类别4 |  | 1,226,509,412.23 |  | tkm |  |  |  | 59,524.77 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 59,524.77 |  |
| 73 | 生活垃圾和厨余垃圾 |  | 范围三 类别5 |  | 2,610.16 |  | t |  |  |  | 969.24 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 969.24 |  |
| 74 | 废油 |  | 范围三 类别5 |  | 36.75 |  | t |  |  |  | 104.70 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 104.70 |  |
| 75 | 废油水 |  | 范围三 类别5 |  | 200.16 |  | t |  |  |  | 11.85 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 11.85 |  |
| 76 | 焦油 |  | 范围三 类别5 |  | 57,477.06 |  | t |  |  |  | 145,055.57 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 145,055.57 |  |
| 77 | 废弃物运输 |  | 范围三 类别5 |  | 5,580,214.91 |  | tkm |  |  |  | 847.99 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 847.99 |  |
| 78 | 航运 |  | 范围三 类别6 |  | 3,901,916.53 |  | passenger*km |  |  |  | 327.76 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 327.76 |  |
| 79 | 铁路运输 |  | 范围三 类别6 |  | 8,277,796.53 |  | passenger*km |  |  |  | 619.79 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 619.79 |  |
| 80 | 员工差旅住宿 |  | 范围三 类别6 |  | 13,507.00 |  | 总间*晚 |  |  |  | 722.62 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 722.62 |  |
| 81 | 通勤车 |  | 范围三 类别7 |  | 12,637,097.00 |  | passenger*km |  |  |  | 111.21 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 111.21 |  |
| 82 | 电动车 |  | 范围三 类别7 |  | 17,561,466.00 |  | passenger*km |  |  |  | 474.52 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 474.52 |  |
| 83 | 自驾油车 |  | 范围三 类别7 |  | 31,405,120.00 |  | km |  |  |  | 11,664.73 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 11,664.73 |  |
| 84 | 自驾电车 |  | 范围三 类别7 |  | 2,886,500.00 |  | km |  |  |  | 1,072.13 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1,072.13 |  |
| 85 | 船运 |  | 范围三 类别9 |  | 1,029,048,283.74 |  | tkm |  |  |  | 53,478.16 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 53,478.16 |  |
| 86 | 汽运 |  | 范围三 类别9 |  | 1,369,080,976.66 |  | tkm |  |  |  | 208,049.49 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 208,049.49 |  |
| 87 | 铁路运输 |  | 范围三 类别9 |  | 228,437,028.19 |  | tkm |  |  |  | 11,086.47 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 11,086.47 |  |
| 88 | 汽运-副产品 |  | 范围三 类别9 |  | 12,973,524.00 |  | tkm |  |  |  | 1,971.49 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1,971.49 |  |
| 89 | 锻材加工 |  | 范围三 类别10 |  | 149,966.00 |  | t |  |  |  | 113,264.65 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 113,264.65 |  |
| 90 | 棒材加工 |  | 范围三 类别10 |  | 2,033,971.00 |  | t |  |  |  | 1,357,316.86 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1,357,316.86 |  |
| 91 | 钢管加工 |  | 范围三 类别10 |  | 760,435.74 |  | t |  |  |  | 72,184.63 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 72,184.63 |  |
| 92 | 钢坯加工 |  | 范围三 类别10 |  | 702,589.87 |  | t |  |  |  | 1,313,140.47 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 1,313,140.47 |  |
| 93 | 产品报废 |  | 范围三 类别12 |  | 598,329.80 |  | t |  |  |  | 3,747.35 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 3,747.35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,439,178.91 | 167.29 |  | 68.45 |  | 39.44 |  | 0.00 |  | 2,459.16 |  | 0.00 |  | 16,441,913.25 |  |

- 减排行动和绩效追踪

本次盘查周期内，2024年1月1日-2024年12月31日大冶特殊钢实施了部分减排行动：

表 5 2024年度大冶特殊钢部分减排行动

| 序号 | 行动项目 | 项目方案 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170机组环形炉智和扁棒加热炉智能燃烧项目 | 棒材和钢管加热炉均实现智能燃烧 | 煤气消耗降低3%，年创收140万元 |
| 2 | 高炉电动鼓风机节能改造项目 | 降低高炉电动鼓风机能耗 | 电单耗降低4kwh/km³，年可节约成本660万元 |
| 3 | 265烧结环冷机节能改造项目 | 提升吨矿发电量 | 年提升发电量930万kwh |

-报告结束-