大冶特殊钢有限公司

温室气体盘查报告书

报告期间：2025年1月1日至2025年12月31日

版本版次：A/1

文件编号：DY-GHG-2026-01

发行日期：2026年07月03日

修订日期：2026年07月03日

制作：杨春英            审核：
                  核准：

目录

第一章 概述	1

一、 报告组织	1

二、 报告的预期用途	2

三、 预期的使用者	3

四、 报告覆盖的盘查周期	3

五、 报告数据结论	3

六、 核查声明	4

七、 文件控制	4

八、 公开政策	4

第二章 组织边界	4

一、 组织边界	4

二、 合并方法学	4

第三章 报告边界	4

一、 直接温室气体排放	4

二、 间接温室气体排放	5

三、 生物排放	7

四、 直接GHG移除	7

五、 GHG储存	7

第四章 温室气体盘查清册与量化说明	8

一、 温室气体盘查清册	8

（一） 范围一直接排放源清册	8

（二） 范围二输入能源的间接排放清册	9

（三） 范围三类别1外购商品和服务的上游排放清册	9

（四） 范围三类别2资本货物的排放清册	10

（五） 范围三类别3范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放清册	11

（六） 范围三类别4上游运输配送产生的排放清册	11

（七） 范围三类别5运营中产生废物所产生的排放清册	12

（八） 范围三类别6商务旅行产生的排放清册	12

（九） 范围三类别7运营中产生的废物排放清册	12

（十） 范围三类别9下游运输配送产生的排放清册	13

（十一） 范围三类别10外销产品加工产生的排放清册	13

（十二） 范围三类别12外销产品报废产生的排放清册	13

二、 量化方法说明	13

（一） 排放源：热处理炉/加热炉（天然气燃烧）	13

（二） 排放源：冶钢宾馆（液化石油气燃烧）	14

（三） 排放源：固体燃料（无烟煤、烟煤、洗精煤、焦炭、焦屑燃烧）	14

（四） 排放源：副产品外售（焦炉煤气、粗苯燃烧）	15

（五） 排放源：场内运输（0#柴油燃烧）	15

（六） 排放源：公务车（92#汽油燃烧）	15

（七） 排放源：分体式空调/汽车空调（R32、R22）	16

（八） 排放源：CO2灭火器灭火系统逸散	16

（九） 排放源：化粪池（CH4逸散）	16

（十） 排放源：厌氧池（CH4逸散）	17

（十一） 排放源：高压开关（SF6逸散）	17

（十二） 排放源：制程排放（CO2排放）	18

（十三） 排放源：外购电力（CO2排放）	18

（十四） 外购商品和服务的排放	18

（十五） 资本货物排放	19

（十六） 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放	20

（十七） 上下游运输配送产生的排放	21

（十八） 运营中产生的废物排放	21

（十九） 商务旅行产生的排放	22

（二十） 员工通勤产生的排放	22

（二十一） 外销产品加工产生的排放	22

（二十二） 外销产品报废产生的排放	23

（二十三） 全球暖化潜值（GWP）	23

三、 量化排除情况	23

四、 不确定性评价	24

(一) 数据分级作业	24

(二) 不确定性计算	24

(三) 数据评分范围分布	24

五、 基准年清册	25

(一) 基准年温室气体清单	25

(二) 各排放源明细	26

第五章 减排行动和绩效追踪	34

- 概述

  - 报告组织

公司名称：大冶特殊钢有限公司

统一社会信用代码：91420000798750168P

法定代表人：蒋乔

注册资本：207218.53万元

成立日期：2007年03月09日

注册地址：湖北省黄石市黄石大道316号

生产地址：湖北省黄石市黄石大道316号

经营范围：

大冶特殊钢有限公司成立于2007年03月09日，注册地位于湖北省黄石市黄石大道316号，法定代表人为蒋乔。经营范围包括黑色、有色金属冶炼、压延加工；生产、销售高温合金材料、耐蚀合金材料、铁矿石、钢坯、钢锭、钢材、金属制品、钢管及管件和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁和合金材料检测；再生资源回收经营；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械零件、汽车零部件制造和加工；机械、仪表、电器制造和修理；化工产品（不含危险品和限制类产品）制造；港口码头建设及经营；煤气、热力、自来水、工业用水生产和供应；餐饮经营与管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

公司简介：

大冶特殊钢有限公司（简称：大冶特钢）是中国近代“钢铁摇篮”，地处中国矿冶之都、先进制造业基地湖北省黄石市。隶属中信泰富特钢集团，是其沿海沿江产业链的战略布局中的重要一环。 大冶特钢是国家高新技术企业、全国首批两化融合示范企业、全国首批绿色制造示范企业、全国绿化模范单位。拥有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、高品质特殊钢湖北省重点实验室，先后承担国家多项冶金课题的项目攻关，主持或参与起草修订了多项国家和行业技术标准。先后荣获“全国质量奖”、“全国质量标杆”、“中国工业大奖表彰奖”，多项产品荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、“国家科学技术进步一等奖、二等奖”、“冶金科学技术奖一等奖”、“国家知识产权优势企业”、“中国航天突出贡献供应商”、“中国工模具行业最具影响力钢厂品牌”等奖项。 大冶特钢是中国品种规格最齐全的高品质棒材、高端中厚壁无缝钢管、高合金锻材三大特钢生产基地，工艺技术和装备具备世界先进水平。主要产品有轴承钢、汽车用钢、能源用钢、工程机械用钢、航空航天用钢等。主要服务于航天航空、海洋、核电、风电、交通、火电、油气、工程机械、重燃、船舶、石化、汽车、高铁等关键领域。 从中国第一炉电渣钢到第一根极薄壁高温合金旋压管，从第一个飞机用高温合金涡轮盘，到第一根轧制的飞机大梁(毛坯)，从中国第一颗人造地球卫星，到神舟系列飞船的上天，到“嫦娥”奔月，再到“天宫”“北斗”发射升空，大冶特钢均提供了关键部件的用钢。工程机械用无缝钢管已连续13年产销量全国第一、13年全球第一，石油工具及装备用中厚壁无缝钢管连续10年产销量全国第一，大口径厚壁高压锅炉用管连续5年产销量全国第一。 大冶特钢秉承“诚信、创新、融合、卓越”的理念，牢记为客户创造价值，为员工创造幸福，为股东创造效益，为社会创造财富的企业使命，致力于为客户提供多规格、多品种、高品质的特殊钢产品及整体服务方案，致力于“创建全球最具竞争力的特钢企业集团”。

图 1生产地址示意图

  - 报告的预期用途

- 向客户提供温室气体排放数据；

- 向集团提供温室气体排放数据；

- 社会责任报告披露；

- 为本公司温室气体减排战略计划决策提供依据。

  - 预期的使用者

客户、集团、社会公众、企业内部管理者

  - 报告覆盖的盘查周期

2025年1月1日至2025年12月31日

  - 报告数据结论

    - 报告边界

本报告所覆盖的盘查范围涉及范围一、范围二和范围三。

其中：

范围一直接温室气体排放量7,174,684.97吨CO2e，

范围二输入能源间接温室气体（基于位置）排放量1,043,611.05吨CO2e，

范围二输入能源间接温室气体（基于市场）排放量1,186,800.27吨CO2e，

范围三价值链排放量7,161,889.47吨CO2e，其中包括：

范围三类别1外购商品和服务产生的排放，排放量2,710,165.62 吨 CO2e

范围三类别2资本货物产生的排放，排放量51,806.97 吨 CO2e

范围三类别3范围一之外和能源相关的排放，排放量2,016,736.07 吨 CO2e

范围三类别4上下游运输和分销产生的排放，排放量38,442.78 吨 CO2e

范围三类别5运营中产生的废弃物产生的排放，排放量147,636.03 吨 CO2e

范围三类别6商务差旅产生的排放，排放量134.57 吨 CO2e

范围三类别7员工通勤产生的排放，排放量13,322.58 吨 CO2e

范围三类别9下游运输和分销产生的排放，排放量6,496.13 吨 CO2e

范围三类别10销售产品的加工产生的排放，排放量702,772.95 吨 CO2e

范围三类别11销售产品的使用产生的排放，排放量2,201.77 吨 CO2e

范围三类别12销售产品的报废处理产生的排放，排放量3,747.35 吨 CO2e

排放总量（基于位置）：15,380,185.49吨CO2e

排放总量（基于市场）：15,523,374.70吨CO2e

    - 主要性原则

综合考虑技术可行性、成本可行性和目标用户的要求，本次盘查考虑了范围一、范围二、范围三类别1~7、9~12的排放。

    - 排除门槛

单个源排除门槛为0.5%，总排除量不超过组织总排放量的1%。

    - 实质性偏差

本公司实质性偏差设为：5%。
即因遗漏，错误或错误解释导致组织层次排放量偏差5%以内的，被认为可接受偏差范围，不对本组织的GHG管理和或决策产生影响。

    - 重要限度

考虑到GHG盘查的技术以及其它诸多要素可能影响基准年的数据，本公司重要限度值定为5%。

  - 核查声明

本次盘查形成的盘查清册、盘查报告等内容，计划于2026年6月底前底前通过第三方机构核查，以符合GHG Protocol要求，数据符合相关性、完整性、一致性、准确性和透明性，且无重大错误或遗漏。

  - 文件控制

依据《大冶特殊钢温室气体盘查控制程序（DY-GHG-2023）》规定，本报告经管理者代表批准后，编号存档。

  - 公开政策

如果需要查阅本报告，可向大冶特殊钢有限公司相关负责人提出申请，获得批准后可以调阅。

排放数据可通过集团总部官方网站、企业社会责任报告等形式对外公开。

- 组织边界

  - 组织边界

温室气体盘查之组织边界设定，依照GHG Protocol相关准则，并参考温室气体盘查议定书，以“运营控制权”方式来进行设定；本次盘查范围为位于中国湖北省黄石市黄石大道316号的大冶特殊钢有限公司所有产生GHG排放和清除量的设施，对组织边界内的排放源及排放量给予盘查和报告

  - 合并方法学

本公司为单一地址公司，为了方便收集数据，合并排放量采用运营控制权的方法。

- 报告边界

  - 直接温室气体排放

本次盘查识别和量化的范围一直接排放源包括如下：

表 1范围一直接排放源

| GHG排放类别 | 排放源 | 设施 |
| --- | --- | --- |
| 固定燃烧 | 天然气燃烧 | 热处理炉（加热炉） |  |
|  | 液化石油气燃烧 | 冶钢宾馆 |  |
|  | 烟煤燃烧 | 高炉 |  |
|  | 无烟煤燃烧 | 高炉、烧结 |  |
|  | 洗精煤燃烧 | 焦炉 |  |
|  | 焦炭燃烧 | 高炉 |  |
|  | 焦炉煤气燃烧 | 外售 |  |
| 移动燃烧 | 柴油燃烧 | 场内运输 |  |
|  | 汽油燃烧 | 公务车 |  |
| 逸散排放 | 制冷剂逸散（R32） | 分体式空调 |  |
|  | CO2逸散 | 二氧化碳灭火器 |  |
|  | CH4逸散 | 化粪池 |  |
|  | CH4逸散 | 耗氧池 |  |
| 制程排放 | 白云石 | 高炉 |  |
|  | 电极 | 炼钢 |  |
|  | 废钢 | 炼钢 |  |
|  | 高碳锰铁 | 炼钢 |  |
|  | 锰硅合金 | 炼钢 |  |
|  | 镍铁 | 炼钢 |  |
|  | 高碳铬铁 | 炼钢 |  |
|  | 硅铁 | 炼钢 |  |
|  | 钼铁 | 炼钢 |  |
|  | 粗钢 | 固碳产品 |  |
|  | 粗苯 | 外售 |  |
|  | 焦油 | 危废处置 |  |

  - 间接温室气体排放

依据《大冶特殊钢温室气体盘查控制程序（DY-GHG-2023）》，盘查小组于2026年07月03日对间接温室气体排放进行评价，评价结果如下：

范围二输入能源的间接温室气体排放和范围三价值链的间接温室气体排放属于重大间接排放源，予以识别和量化，见表2。

表 2范围二、三间接排放源

| GHG排放类别 | 排放源 | 设施 |
| --- | --- | --- |
| 输入能源间接温室气体排放 | 外购电力（基于位置） | 用电设备 |
|  | 外购电力（基于市场） | 用电设备 |
| 外购商品和服务的上游排放 | 铁矿石生产 | 烧结 |
|  | 生石灰生产 | 烧结、转炉、电炉 |
|  | 白云石生产 | 烧结、转炉、电炉 |
|  | 球团生产 | 高炉、转炉 |
|  | 废钢生产 | 转炉、电炉 |
|  | 电极生产 | 转炉、电炉 |
|  | 锰铁生产 | 转炉、电炉 |
|  | 镍铁生产 | 转炉、电炉 |
|  | 铬铁生产 | 转炉、电炉 |
|  | 萤石生产 | 转炉、电炉 |
|  | 硅铁生产 | 转炉、电炉 |
|  | 钼铁生产 | 转炉、电炉 |
|  | 铝铁生产 | 转炉、电炉 |
|  | 铝生产 | 转炉、电炉 |
|  | 增碳剂生产 | 转炉、电炉 |
|  | 铁鳞生产 | 炼钢 |
|  | 氨水生产 | 烧结 |
|  | 盐酸生产 | 焦化 |
|  | 氢氧化钠生产 | 焦化 |
|  | 碳化硅生产 | - |
|  | 镁生产 | - |
|  | 所有其他纸制品加工制造 | 办公室 |
|  | 办公用品(纸张除外)制造 | 办公室 |
|  | 源水 | 水处理工序 |
| 资本货物 | 采购产品空调和暖空气加热设备和商业和工业制冷设备制造 | 办公室、各工序 |
|  | 电子计算机制造 | 办公室、各工序 |
|  | 其他工业设备制造 | 各工序 |
|  | 测量和测试电力和电气信号的仪器制造 | 各工序 |
|  | 机械动力传动设备制造 | 各工序 |
|  | 测量、分配及其他泵类设备制造 | 各工序 |
|  | 用于测量、显示和控制工业过程变量的仪器及相关产品制造 | 各工序 |
|  | 所有其他杂项电气设备及元件制造 | 各工序 |
|  | 所有其他杂项制造 | 各工序 |
| 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 液化石油气生产 | 冶钢宾馆 |
|  | 洗精煤生产 | 焦化 |
|  | 柴油生产 | 各工序 |
|  | 汽油生产 | 车队 |
|  | 焦炭生产 | 烧结、高炉 |
|  | 烟煤生产 | 高炉 |
|  | 无烟煤生产 | 烧结、高炉 |
|  | 天然气生产 | 转炉、电炉、锻造、热处理 |
|  | 外购电力上游排放 | 各工序 |
| 上游运输配送产生的排放 | 船运 | - |
|  | 汽运 | - |
|  | 铁路运输 | - |
| 运营中产生的废物排放 | 生活垃圾和厨余垃圾 | 垃圾站 |
|  | 废油 | - |
|  | 废油水 | - |
|  | 废弃物运输 | - |
| 商务旅行产生的排放 | 航运 | - |
|  | 铁路运输 | - |
|  | 员工差旅住宿 | - |
| 员工通勤产生的排放 | 通勤车 | - |
|  | 电力公交 | - |
|  | 电瓶车 | - |
|  | 自驾油车 | - |
|  | 自驾电车 | - |
| 下游运输配送产生的排放 | 船运 | - |
|  | 汽运 | - |
|  | 铁路运输 | - |
|  | 汽运-副产品 | - |
| 外销产品加工产生的排放 | 锻材加工 | 下游钢铁厂 |
|  | 棒材加工 | 下游钢铁厂 |
|  | 钢管加工 | 下游钢铁厂 |
|  | 钢坯加工 | 下游钢铁厂 |
| 外销产品使用产生的排放 | 外售焦炉煤气燃烧 | 下游钢铁厂 |
| 外售产品报废产生的排放 | 产品报废 | 下游钢铁厂 |

  - 生物排放

本公司无生物排放。

  - 直接GHG移除

本公司无直接GHG移除。

  - GHG储存

本公司无GHG库。

- 温室气体盘查清册与量化说明

  - 温室气体盘查清册

    - 范围一直接排放源清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围一 直接排放 |  | 7174684.98 | 7131923.61 | 10685.97 | 31504.83 | 570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | 固定源燃烧直接排放 | 7454918.93 | 7421328.82 | 2152.94 | 31437.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | 天然气燃烧 | 31,469.16 | 31,438.23 | 15.64 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | 液化石油气燃烧 | 29.29 | 29.26 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | 烟煤燃烧 | 749,580.33 | 746,259.74 | 211.81 | 3,108.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | 无烟煤燃烧 | 820,622.20 | 816,986.90 | 231.88 | 3,403.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | 洗精煤燃烧 | 5,189,313.30 | 5,165,430.01 | 1,523.42 | 22,359.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | 焦炭燃烧 | 669,939.56 | 667,212.10 | 173.97 | 2,553.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.7 | 焦炉煤气燃烧 | -6,034.91 | -6,027.42 | -3.79 | -3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | 移动源燃烧直接排放 | 4620.52 | 4544.97 | 7.86 | 67.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1 | 柴油燃烧 | 4,476.29 | 4,406.50 | 6.47 | 63.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | 汽油燃烧 | 144.23 | 138.47 | 1.39 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | 逸散源直接排放 | 9096.27 | 0.56 | 8525.17 | 0.00 | 570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1 | 制冷剂逸散（R32） | 570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2 | CO2逸散 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.3 | CH4逸散 | 116.31 | 0.00 | 116.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.4 | CH4逸散 | 8,408.86 | 0.00 | 8,408.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | 制程排放 | -293950.74 | -293950.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1 | 白云石 | 18,406.66 | 18,406.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2 | 电极 | 18,334.96 | 18,334.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.3 | 废钢 | 41,425.78 | 41,425.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.4 | 高碳锰铁 | 11,407.87 | 11,407.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.5 | 锰硅合金 | 265.67 | 265.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.6 | 镍铁 | 367.90 | 367.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.7 | 高碳铬铁 | 13,992.43 | 13,992.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.8 | 硅铁 | 82.66 | 82.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.9 | 钼铁 | 130.84 | 130.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.10 | 粗钢 | -165,928.08 | -165,928.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.11 | 粗苯 | -68,970.88 | -68,970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.12 | 焦油 | -163,466.55 | -163,466.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

    - 范围二输入能源的间接排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围二 外购电间接排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 外购电力（基于位置） | 1,043,611.05 | 1,043,611.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 外购电力（基于市场） | 1,186,800.27 | 1,186,800.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

    - 范围三类别1外购商品和服务的上游排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别1 | 外购商品和服务的上游排放 | 2,179,317.51 | 2,179,317.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | 铁矿石生产 | 479,835.37 | 479,835.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2 | 生石灰生产 | 236,961.26 | 236,961.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | 白云石生产 | 5,039.79 | 5,039.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.4 | 球团生产 | 71,241.08 | 71,241.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.5 | 废钢生产 | 83,051.97 | 83,051.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.6 | 电极生产 | 60,962.02 | 60,962.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.7 | 锰铁生产 | 123,503.69 | 123,503.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.8 | 镍铁生产 | 87,049.73 | 87,049.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.9 | 铬铁生产 | 204,743.82 | 204,743.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.10 | 萤石生产 | 88,473.44 | 88,473.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.11 | 硅铁生产 | 149,088.59 | 149,088.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.12 | 钼铁生产 | 58,876.63 | 58,876.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.13 | 铝铁生产 | 13,585.60 | 13,585.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.14 | 铝生产 | 165,810.57 | 165,810.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.15 | 增碳剂生产 | 14,447.77 | 14,447.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.16 | 铁鳞生产 | 29.19 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.17 | 氨水生产 | 26,510.82 | 26,510.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.18 | 盐酸生产 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.19 | 氢氧化钠生产 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.20 | 碳化硅生产 | 26,760.68 | 26,760.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.21 | 镁生产 | 256,865.11 | 256,865.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.22 | 所有其他纸制品加工制造 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.23 | 办公用品(纸张除外)制造 | 72.31 | 72.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.24 | 源水 | 26,397.41 | 26,397.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

    - 范围三类别2资本货物的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别2 | 资本货物 | 46,877.22 | 46,877.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.1 | 采购产品空调和暖空气加热设备和商业和工业制冷设备制造 | 120.12 | 120.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.2 | 电子计算机制造 | 25.84 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3 | 其他工业设备制造 | 518.70 | 518.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4 | 测量和测试电力和电气信号的仪器制造 | 220.30 | 220.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.5 | 机械动力传动设备制造 | 1,122.12 | 1,122.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.6 | 测量、分配及其他泵类设备制造 | 604.20 | 604.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.7 | 用于测量、显示和控制工业过程变量的仪器及相关产品制造 | 140.42 | 140.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.8 | 所有其他杂项电气设备及元件制造 | 1,091.33 | 1,091.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.9 | 所有其他杂项制造 | 43,034.20 | 43,034.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

    - 范围三类别3范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别3 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 1,756,664.80 | 1,756,664.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.1 | 液化石油气生产 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.2 | 洗精煤生产 | 1,204,984.59 | 1,204,984.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.3 | 柴油生产 | 1,198.08 | 1,198.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.4 | 汽油生产 | 46.74 | 46.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.5 | 焦炭生产 | 77,306.70 | 77,306.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.6 | 烟煤生产 | 57,829.15 | 57,829.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.7 | 无烟煤生产 | 229,469.91 | 229,469.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.8 | 天然气生产 | 9,000.26 | 9,000.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.9 | 外购电力上游排放 | 176,819.89 | 176,819.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

    - 范围三类别4上游运输配送产生的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别4 | 上游运输配送产生的排放 | 400,727.03 | 400,727.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4.1 | 船运 | 250,587.64 | 250,587.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4.2 | 汽运 | 74,635.12 | 74,635.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4.3 | 铁路运输 | 75,504.26 | 75,504.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

    - 范围三类别5运营中产生废物所产生的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别5 | 运营中产生的废物排放 | 30,952.02 | 30,952.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.1 | 生活垃圾和厨余垃圾 | 1,040.26 | 1,040.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2 | 废油 | 4,897.67 | 4,897.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | 废油水 | 14,824.50 | 14,824.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.4 | 废弃物运输 | 10,189.59 | 10,189.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

    - 范围三类别6商务旅行产生的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别6 | 商务旅行产生的排放 | 1,804.75 | 1,804.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6.1 | 航运 | 311.61 | 311.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6.2 | 铁路运输 | 725.31 | 725.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6.3 | 员工差旅住宿 | 767.83 | 767.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

    - 范围三类别7员工通勤产生的废物排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别7 | 员工通勤产生的排放 | 5,447.47 | 5,447.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.1 | 通勤车 | 59.92 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2 | 电力公交 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.3 | 电瓶车 | 286.30 | 286.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.4 | 自驾油车 | 4,531.27 | 4,531.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.5 | 自驾电车 | 567.20 | 567.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

    - 范围三类别9下游运输配送产生的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别9 | 下游运输配送产生的排放 | 281,081.74 | 281,081.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.9.1 | 船运 | 50,174.49 | 50,174.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.9.2 | 汽运 | 207,696.58 | 207,696.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.9.3 | 铁路运输 | 16,671.61 | 16,671.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.9.4 | 汽运-副产品 | 6,539.06 | 6,539.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

    - 范围三类别10外销产品加工产生的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别10 | 外销产品加工产生的排放 | 2,449,392.91 | 2,449,392.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.10.1 | 锻材加工 | 135,333.27 | 135,333.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.10.2 | 棒材加工 | 2,075,519.73 | 2,075,519.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.10.3 | 钢管加工 | 61,948.70 | 61,948.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.10.4 | 钢坯加工 | 176,591.21 | 176,591.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

    - 范围三类别11外销产品使用产生的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别11 | 外销产品使用产生的排放 | 6,034.91 | 6,027.42 | 3.79 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.11.1 | 外售焦炉煤气燃烧 | 6,034.91 | 6,027.42 | 3.79 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

    - 范围三类别12外销产品报废产生的排放清册

| 编号 | 排放源 | 总排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围三 类别12 | 外售产品报废产生的排放 | 3,589.12 | 3,589.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.12.1 | 产品报废 | 3,589.12 | 3,589.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

  - 量化方法说明

范围一：直接温室气体排放

（一）排放源：热处理炉/加热炉（天然气燃烧）

（1）量化模型：来源于《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》第2卷第2章公式2.1

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供《天然气发票》2025年1月1日至2025年12月31日热处理炉/加热炉（天然气）的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数包括热处理炉/加热炉（天然气）低位发热量、碳氧化率；数据来源于相关核算指南 附表A.1常用化石燃料相关参数缺省值；热处理炉/加热炉（天然气）燃烧产生CO2、CH4、N2O三类温室气体热值排放系数来源于《IPCC-2006缺省值》，GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（二）排放源：冶钢宾馆（液化石油气燃烧）

（1）量化模型：来源于《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》第2卷第2章公式2.1

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供《2025全年液化气明细表》2025年1月1日至2025年12月31日冶钢宾馆（液化石油气）的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数包括冶钢宾馆（液化石油气）低位发热量、碳氧化率；数据来源于相关核算指南 附表A.1常用化石燃料相关参数缺省值；冶钢宾馆（液化石油气）燃烧产生CO2、CH4、N2O三类温室气体热值排放系数来源于《IPCC-2006缺省值》，GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（三）排放源：固体燃料（无烟煤、洗精煤、烟煤、焦炭燃烧）

（1）量化模型：方法学来自标准ISO 14064-1:2018/ 6.2

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供《冶钢2025年度碳排放报表》（来源为过磅单）2025年1月1日至2025年12月31日无烟煤、洗精煤、烟煤、焦炭的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数包括无烟煤、洗精煤、烟煤、焦炭低位发热量、单位热值含碳量、碳氧化率；数据来源于相关核算指南 附表A.1常用化石燃料相关参数缺省值；固体燃料燃烧产生CO2、CH4、N2O三类温室气体热值排放系数来源于《IPCC-2006缺省值》，GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（四）排放源：副产品外售（焦炉煤气）

（1）量化模型：方法学来自标准ISO 14064-1:2018/ 6.2

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供《2025年冶钢能源介质平衡表》2025年1月1日至2025年12月31日焦炉煤气的统计。

（3）排放因子EF：焦炉煤气量化所需的参数包括低位发热量、碳氧化率；数据来源于None附表A.1；焦炉煤气燃烧产生CO2、CH4、N2O三类温室气体热值排放系数来源于《IPCC-2006缺省值》；GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（五）排放源：场内运输（0#柴油燃烧）

（1）量化模型：来源于《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》第2卷第2章公式2.1

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供《收发存汇总表-发出量》2025年1月1日至2025年12月31日场内运输（0#柴油）的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数包括场内运输（0#柴油）低位发热量、碳氧化率；数据来源于相关核算指南 附表A.1常用化石燃料相关参数缺省值；场内运输（0#柴油）燃烧产生CO2、CH4、N2O三类温室气体热值排放系数来源于《IPCC-2006缺省值》，GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（六）排放源：公务车（92#汽油燃烧）

（1）量化模型：来源于《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》第2卷第2章公式2.1

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供《办公室小车队燃油表》2025年1月1日至2025年12月31日公务车（92#汽油）的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数包括公务车（92#汽油）低位发热量、碳氧化率；数据来源于相关核算指南 附表A.1常用化石燃料相关参数缺省值；公务车（92#汽油）燃烧产生CO2、CH4、N2O三类温室气体热值排放系数来源于《IPCC-2006缺省值》，GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（七）排放源：分体式空调/汽车空调（R32）

（1）量化模型：来源于IPCC《2006 年国家温室气体清单指南》第3卷第7章公式7.13

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表2025年1月1日至2025年12月31日分体式空调/汽车空调（R32）的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数为设备制冷剂充装量，量化采用质量平衡法，排放因子为 1kgGHG/kg。数据来源于相关核算指南。

（八）排放源：CO2灭火器灭火系统逸散

（1）量化模型：来源于IPCC《2006 年国家温室气体清单指南》V3_7_Ch7 7.6.2.2

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表2025年1月1日至2025年12月31日CO2灭火器灭火系统逸散的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数为设备制冷剂充装量，量化采用质量平衡法，排放因子为 1kgGHG/kg。数据来源于相关核算指南。

（九）排放源：化粪池（CH4逸散）

（1）量化模型：来源于IPCC《2006 年国家温室气体清单指南》第5卷第6章公式6.1、6.3

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供《2025年工业废水处置》2025年1月1日至2025年12月31日员工出勤总工时推算BOD排放量的统计。

（3）排放因子EF：EF=Bo*MCF=0.18（kgCH4/kgBOD）；所需的参数包括Bo甲烷产生最大能力、MCF甲烷修正因子和人均BOD产生量，分别来源于IPCC《2006 年国家温室气体清单指南》第5卷第6章表6.2、表6.3和表6.4。其中Bo取缺省因子0.6，MCF取0.3，因大冶特殊钢有限公司的生活废水工业废水处理同在耗氧处理厂中，管理不完善而保守选取0.3。

（十）排放源：耗氧池（CH4逸散）

（1）量化模型：来源于IPCC《2006 年国家温室气体清单指南》第5卷第6章公式6.1、6.4

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供《2025年工业废水处置》2025年1月1日至2025年12月31日生产过程产生的工业废水处理量及进出口COD浓度的统计。

（3）排放因子EF：EF=Bo*MCF=0.075（kgCH4/kgCOD）；所需的参数包括Bo甲烷产生最大能力、MCF甲烷修正因子，分别来源于IPCC《2006 年国家温室气体清单指南》第5卷第6章公式6.1、表6.8。其中Bo取缺省因子0.25，MCF取0.3，因大冶特殊钢有限公司的生活废水工业废水处理同在耗氧处理厂中，管理不完善保守选取0.3。

（十一）排放源：高压开关（SF6逸散）

（1）量化模型：该方法学来自标准ISO14064-1：2018/ 6.2

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表高压开关（SF6逸散）填充SF6铭牌额定量的统计。

（3）排放因子EF：参考GB/T8905-2008 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则9.3，逸散率取值0.5%。

（十二）排放源：制程排放（CO2排放）

（1）量化模型：来源于《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》第2卷第2章公式2.1

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表2025年1月1日至2025年12月31日制程（CO2）的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数为该类别排放因子；数据来源于相关核算指南；GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

范围二：外购电力（基于位置的间接温室气体排放）

（一）排放源：外购电力（CO2排放）

（1）量化模型：来源于《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》公式14

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表2025年1月1日至2025年12月31日外购电力（CO2）的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数为外购电力二氧化碳排放因子；数据来源于生态环境部、国家能源局发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告（2023年全国电力平均二氧化碳排放因子（不包括市场化交易的非化石能源电量））；GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

范围二：基于市场的间接温室气体排放

（一）排放源：外购电力（CO2排放）

（1）量化模型：来源于《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》公式14

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表2025年1月1日至2025年12月31日外购电力（CO2）的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数为外购电力二氧化碳排放因子；数据来源于生态环境部、国家能源局发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告（2023年全国电力平均二氧化碳排放因子（不包括市场化交易的非化石能源电量））；GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（三）范围三其他类别相关排放

范围三：其他间接温室气体排放

（一）购买的商品和服务

（1）量化模型：来源于《Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions》的Average-data method和Spend-based method

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表2025年1月1日至2025年12月31日外购商品和服务的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数为该类别排放因子；数据来源于相关核算指南；GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（二）资本货物

（1）量化模型：来源于《Scope 3计算指南》的Spend-based method

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表2025年1月1日至2025年12月31日资本货物的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数为该类别排放因子；数据来源于相关核算指南；GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（三）燃料和能源相关活动

（1）量化模型：来源于《Scope 3计算指南》Category 3的Average-data method

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表2025年1月1日至2025年12月31日燃料和能源相关的活动的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数包括燃料和能源相关的活动低位发热量、碳氧化率；数据来源于相关核算指南 附表A.1常用化石燃料相关参数缺省值；燃料和能源相关的活动燃烧产生CO2、CH4、N2O三类温室气体热值排放系数来源于《IPCC-2006缺省值》，GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（四）上游运输和配送

（1）量化模型：来源于《Scope 3计算指南》Category 4的Distance-based method

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表2025年1月1日至2025年12月31日上游运输和配送的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数为该类别排放因子；数据来源于相关核算指南；GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（五）运营中产生的废弃物

（1）量化模型：来源于《Scope 3计算指南》Category 5的Waste-type-specific method

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表2025年1月1日至2025年12月31日运营中产生的废弃物的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数为该类别排放因子；数据来源于相关核算指南；GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（六）员工商务旅行

（1）量化模型：来源于《Scope 3计算指南》Category 6

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表2025年1月1日至2025年12月31日员工商务差旅的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数为该类别排放因子；数据来源于相关核算指南；GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（七）员工通勤

（1）量化模型：来源于《Scope 3计算指南》Category 7

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表2025年1月1日至2025年12月31日员工上下班通勤的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数为该类别排放因子；数据来源于相关核算指南；GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（八）上游租赁资产

（1）量化模型：来源于《Scope 3计算指南》Category 9: Downstream Transportation

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表2025年1月1日至2025年12月31日下游运输和配送的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数为该类别排放因子；数据来源于相关核算指南；GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（九）下游运输和配送

（1）量化模型：来源于《Scope 3计算指南》Category 10: Processing of sold Products

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表2025年1月1日至2025年12月31日已售产品的加工的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数为该类别排放因子；数据来源于相关核算指南；GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（十）销售产品的加工

（1）量化模型：来源于《Scope 3计算指南》Category 11: Use of Sold Products

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表2025年1月1日至2025年12月31日已售产品的使用的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数为该类别排放因子；数据来源于相关核算指南；GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

（十一）销售产品的使用

（1）量化模型：来源于《Scope 3计算指南》Category 12: End-of-Life Treatment

（2）活动数据AD：来源于大冶特殊钢有限公司提供相关报表2025年1月1日至2025年12月31日已售产品的报废处理的统计。

（3）排放因子EF：所需的参数为该类别排放因子；数据来源于相关核算指南；GWP值来源于IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》。

  - 全球暖化潜值与活动数据汇总

    - 全球暖化潜值（GWP值）

全球变暖潜值（GWP）数据采用IPCC 2021年出具的《第六次评估报告AR6》中提供的温室气体GHG的全球暖化潜值对应数据：

表 3IPCC《第六次评估报告AR6》GWP值

    - 活动数据汇总表（基于位置）

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | 报告边界 | 活动数据 |  | 排放量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总量 |
|  |  |  |  | 数值 | 计量单位 | tCO2e |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定燃烧 | 天然气燃烧 | 范围一 | 1,454.00 | 10000Nm3 | 31,438.23 | 15.64 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,469.16 |
| 2 | 固定燃烧 | 液化石油气燃烧 | 范围一 | 9.43 | t | 29.26 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.29 |
| 3 | 固定燃烧 | 烟煤燃烧 | 范围一 | 323,067.87 | t | 746,259.74 | 211.81 | 3,108.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,580.33 |
| 4 | 固定燃烧 | 无烟煤燃烧 | 范围一 | 335,482.33 | t | 816,986.90 | 231.88 | 3,403.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,622.20 |
| 5 | 固定燃烧 | 洗精煤燃烧 | 范围一 | 2,093,622.77 | t | 5,165,430.01 | 1,523.42 | 22,359.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,189,313.30 |
| 6 | 固定燃烧 | 焦炭燃烧 | 范围一 | 221,509.17 | t | 667,212.10 | 173.97 | 2,553.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669,939.56 |
| 7 | 固定燃烧 | 焦炉煤气燃烧 | 范围一 | -788.73 | 10000Nm3 | -6,027.42 | -3.79 | -3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,034.91 |
| 8 | 移动燃烧 | 柴油燃烧 | 范围一 | 1,422.69 | t | 4,406.50 | 6.47 | 63.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,476.29 |
| 9 | 移动燃烧 | 汽油燃烧 | 范围一 | 47.34 | t | 138.47 | 1.39 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.23 |
| 10 | 逸散排放 | 制冷剂逸散（R32） | 范围一 | 0.74 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.54 |
| 11 | 逸散排放 | CO2逸散 | 范围一 | 0.56 | t | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| 12 | 逸散排放 | CH4逸散 | 范围一 | 23.16 | tBOD | 0.00 | 116.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.31 |
| 13 | 逸散排放 | CH4逸散 | 范围一 | 4,018.57 | tCOD | 0.00 | 8,408.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,408.86 |
| 14 | 制程排放 | 白云石 | 范围一 | 38,669.45 | t | 18,406.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,406.66 |
| 15 | 制程排放 | 电极 | 范围一 | 5,005.45 | t | 18,334.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,334.96 |
| 16 | 制程排放 | 废钢 | 范围一 | 1,119,615.66 | t | 41,425.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,425.78 |
| 17 | 制程排放 | 高碳锰铁 | 范围一 | 41,483.17 | t | 11,407.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,407.87 |
| 18 | 制程排放 | 锰硅合金 | 范围一 | 2,887.69 | t | 265.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.67 |
| 19 | 制程排放 | 镍铁 | 范围一 | 9,943.20 | t | 367.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.90 |
| 20 | 制程排放 | 高碳铬铁 | 范围一 | 40,208.13 | t | 13,992.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,992.43 |
| 21 | 制程排放 | 硅铁 | 范围一 | 11,808.08 | t | 82.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.66 |
| 22 | 制程排放 | 钼铁 | 范围一 | 7,268.72 | t | 130.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.84 |
| 23 | 制程排放 | 粗钢 | 范围一 | -4,484,542.65 | t | -165,928.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -165,928.08 |
| 24 | 制程排放 | 粗苯 | 范围一 | -20,393.52 | t | -68,970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68,970.88 |
| 25 | 制程排放 | 焦油 | 范围一 | -60,565.60 | t | -163,466.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -163,466.55 |
| 26 | 输入能源间接温室气体排放 | 外购电力（基于位置） | 范围二 | 1,966,850.83 | MWh | 1,043,611.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,611.05 |
| 27 | 外购商品和服务的上游排放 | 铁矿石生产 | 范围三 类别1 | 4,854,324.07 | t | 479,835.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479,835.37 |
| 28 | 外购商品和服务的上游排放 | 生石灰生产 | 范围三 类别1 | 199,182.36 | t | 236,961.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,961.26 |
| 29 | 外购商品和服务的上游排放 | 白云石生产 | 范围三 类别1 | 38,669.45 | t | 5,039.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,039.79 |
| 30 | 外购商品和服务的上游排放 | 球团生产 | 范围三 类别1 | 681,993.89 | t | 71,241.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,241.08 |
| 31 | 外购商品和服务的上游排放 | 废钢生产 | 范围三 类别1 | 1,119,615.66 | t | 83,051.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,051.97 |
| 32 | 外购商品和服务的上游排放 | 电极生产 | 范围三 类别1 | 5,005.45 | t | 60,962.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,962.02 |
| 33 | 外购商品和服务的上游排放 | 锰铁生产 | 范围三 类别1 | 41,483.17 | t | 123,503.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,503.69 |
| 34 | 外购商品和服务的上游排放 | 镍铁生产 | 范围三 类别1 | 9,943.20 | t | 87,049.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,049.73 |
| 35 | 外购商品和服务的上游排放 | 铬铁生产 | 范围三 类别1 | 40,208.13 | t | 204,743.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,743.82 |
| 36 | 外购商品和服务的上游排放 | 萤石生产 | 范围三 类别1 | 418,155.97 | t | 88,473.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,473.44 |
| 37 | 外购商品和服务的上游排放 | 硅铁生产 | 范围三 类别1 | 14,695.77 | t | 149,088.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,088.59 |
| 38 | 外购商品和服务的上游排放 | 钼铁生产 | 范围三 类别1 | 7,268.72 | t | 58,876.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,876.63 |
| 39 | 外购商品和服务的上游排放 | 铝铁生产 | 范围三 类别1 | 2,370.13 | t | 13,585.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,585.60 |
| 40 | 外购商品和服务的上游排放 | 铝生产 | 范围三 类别1 | 7,438.60 | t | 165,810.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,810.57 |
| 41 | 外购商品和服务的上游排放 | 增碳剂生产 | 范围三 类别1 | 8,679.77 | t | 14,447.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,447.77 |
| 42 | 外购商品和服务的上游排放 | 铁鳞生产 | 范围三 类别1 | 8,286.02 | t | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.19 |
| 43 | 外购商品和服务的上游排放 | 氨水生产 | 范围三 类别1 | 4,876.14 | t | 26,510.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,510.82 |
| 44 | 外购商品和服务的上游排放 | 盐酸生产 | 范围三 类别1 | 2.17 | t | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 |
| 45 | 外购商品和服务的上游排放 | 氢氧化钠生产 | 范围三 类别1 | 2.24 | t | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 46 | 外购商品和服务的上游排放 | 碳化硅生产 | 范围三 类别1 | 3,676.39 | t | 26,760.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,760.68 |
| 47 | 外购商品和服务的上游排放 | 镁生产 | 范围三 类别1 | 9,749.98 | t | 256,865.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,865.11 |
| 48 | 外购商品和服务的上游排放 | 所有其他纸制品加工制造 | 范围三 类别1 | 15,287.09 | $ | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 |
| 49 | 外购商品和服务的上游排放 | 办公用品(纸张除外)制造 | 范围三 类别1 | 272,877.67 | $ | 72.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.31 |
| 50 | 外购商品和服务的上游排放 | 源水 | 范围三 类别1 | 20,647,661.31 | t | 26,397.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,397.41 |
| 51 | 资本货物 | 采购产品空调和暖空气加热设备和商业和工业制冷设备制造 | 范围三 类别2 | 1,112,205.76 | $ | 120.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.12 |
| 52 | 资本货物 | 电子计算机制造 | 范围三 类别2 | 445,501.57 | $ | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.84 |
| 53 | 资本货物 | 其他工业设备制造 | 范围三 类别2 | 2,803,779.74 | $ | 518.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.70 |
| 54 | 资本货物 | 测量和测试电力和电气信号的仪器制造 | 范围三 类别2 | 2,788,670.79 | $ | 220.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.30 |
| 55 | 资本货物 | 机械动力传动设备制造 | 范围三 类别2 | 5,368,992.60 | $ | 1,122.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,122.12 |
| 56 | 资本货物 | 测量、分配及其他泵类设备制造 | 范围三 类别2 | 2,709,414.35 | $ | 604.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.20 |
| 57 | 资本货物 | 用于测量、显示和控制工业过程变量的仪器及相关产品制造 | 范围三 类别2 | 2,228,829.68 | $ | 140.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.42 |
| 58 | 资本货物 | 所有其他杂项电气设备及元件制造 | 范围三 类别2 | 8,525,989.89 | $ | 1,091.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091.33 |
| 59 | 资本货物 | 所有其他杂项制造 | 范围三 类别2 | 236,451,624.12 | $ | 43,034.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,034.20 |
| 60 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 液化石油气生产 | 范围三 类别3 | 9.43 | t | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.49 |
| 61 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 洗精煤生产 | 范围三 类别3 | 2,093,622.77 | t | 1,204,984.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,984.59 |
| 62 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 柴油生产 | 范围三 类别3 | 1,422.69 | t | 1,198.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198.08 |
| 63 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 汽油生产 | 范围三 类别3 | 47.34 | t | 46.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.74 |
| 64 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 焦炭生产 | 范围三 类别3 | 221,509.17 | t | 77,306.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,306.70 |
| 65 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 烟煤生产 | 范围三 类别3 | 323,067.87 | t | 57,829.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,829.15 |
| 66 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 无烟煤生产 | 范围三 类别3 | 335,482.33 | t | 229,469.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,469.91 |
| 67 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 天然气生产 | 范围三 类别3 | 1,454.00 | 10000Nm3 | 9,000.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.26 |
| 68 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 外购电力上游排放 | 范围三 类别3 | 1,966,850.83 | MWh | 176,819.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,819.89 |
| 69 | 上游运输配送产生的排放 | 船运 | 范围三 类别4 | 4,821,908,726.53 | tkm | 250,587.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,587.64 |
| 70 | 上游运输配送产生的排放 | 汽运 | 范围三 类别4 | 491,140,477.41 | tkm | 74,635.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,635.12 |
| 71 | 上游运输配送产生的排放 | 铁路运输 | 范围三 类别4 | 1,555,767,247.10 | tkm | 75,504.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,504.26 |
| 72 | 运营中产生的废物排放 | 生活垃圾和厨余垃圾 | 范围三 类别5 | 2,801.40 | t | 1,040.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.26 |
| 73 | 运营中产生的废物排放 | 废油 | 范围三 类别5 | 1,719.05 | t | 4,897.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,897.67 |
| 74 | 运营中产生的废物排放 | 废油水 | 范围三 类别5 | 5,203.30 | t | 14,824.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,824.50 |
| 75 | 运营中产生的废物排放 | 废弃物运输 | 范围三 类别5 | 67,053,169.53 | tkm | 10,189.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,189.59 |
| 76 | 商务旅行产生的排放 | 航运 | 范围三 类别6 | 3,709,585.00 | passenger*km | 311.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.61 |
| 77 | 商务旅行产生的排放 | 铁路运输 | 范围三 类别6 | 9,687,112.00 | passenger*km | 725.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.31 |
| 78 | 商务旅行产生的排放 | 员工差旅住宿 | 范围三 类别6 | 14,352.00 | 总间*晚 | 767.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767.83 |
| 79 | 员工通勤产生的排放 | 通勤车 | 范围三 类别7 | 6,808,531.27 | passenger*km | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.92 |
| 80 | 员工通勤产生的排放 | 电力公交 | 范围三 类别7 | 316,087.41 | passenger*km | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| 81 | 员工通勤产生的排放 | 电瓶车 | 范围三 类别7 | 10,595,750.40 | passenger*km | 286.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.30 |
| 82 | 员工通勤产生的排放 | 自驾油车 | 范围三 类别7 | 12,199,616.00 | km | 4,531.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,531.27 |
| 83 | 员工通勤产生的排放 | 自驾电车 | 范围三 类别7 | 1,527,084.80 | km | 567.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.20 |
| 84 | 下游运输配送产生的排放 | 船运 | 范围三 类别9 | 965,477,841.62 | tkm | 50,174.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,174.49 |
| 85 | 下游运输配送产生的排放 | 汽运 | 范围三 类别9 | 1,366,758,643.75 | tkm | 207,696.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,696.58 |
| 86 | 下游运输配送产生的排放 | 铁路运输 | 范围三 类别9 | 343,519,032.62 | tkm | 16,671.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,671.61 |
| 87 | 下游运输配送产生的排放 | 汽运-副产品 | 范围三 类别9 | 43,030,612.40 | tkm | 6,539.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,539.06 |
| 88 | 外销产品加工产生的排放 | 锻材加工 | 范围三 类别10 | 172,270.00 | t | 135,333.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,333.27 |
| 89 | 外销产品加工产生的排放 | 棒材加工 | 范围三 类别10 | 2,063,196.54 | t | 2,075,519.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,075,519.73 |
| 90 | 外销产品加工产生的排放 | 钢管加工 | 范围三 类别10 | 649,008.66 | t | 61,948.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,948.70 |
| 91 | 外销产品加工产生的排放 | 钢坯加工 | 范围三 类别10 | 608,494.20 | t | 176,591.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,591.21 |
| 92 | 外销产品使用产生的排放 | 外售焦炉煤气燃烧 | 范围三 类别11 | 788.73 | 10000Nm3 | 6,027.42 | 3.79 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,034.91 |
| 93 | 外售产品报废产生的排放 | 产品报废 | 范围三 类别12 | 573,065.29 | t | 3,589.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,589.12 |
|  |  |  |  |  |  | 15,337,416.63 | 10,689.76 | 31,508.55 | 570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,380,185.49 |

    - 活动数据汇总表（基于市场）

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | 报告边界 | 活动数据 |  | 排放量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总量 |
|  |  |  |  | 数值 | 计量单位 | tCO2e |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定燃烧 | 天然气燃烧 | 范围一 | 1,454.00 | 10000Nm3 | 31,438.23 | 15.64 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,469.16 |
| 2 | 固定燃烧 | 液化石油气燃烧 | 范围一 | 9.43 | t | 29.26 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.29 |
| 3 | 固定燃烧 | 烟煤燃烧 | 范围一 | 323,067.87 | t | 746,259.74 | 211.81 | 3,108.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,580.33 |
| 4 | 固定燃烧 | 无烟煤燃烧 | 范围一 | 335,482.33 | t | 816,986.90 | 231.88 | 3,403.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,622.20 |
| 5 | 固定燃烧 | 洗精煤燃烧 | 范围一 | 2,093,622.77 | t | 5,165,430.01 | 1,523.42 | 22,359.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,189,313.30 |
| 6 | 固定燃烧 | 焦炭燃烧 | 范围一 | 221,509.17 | t | 667,212.10 | 173.97 | 2,553.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669,939.56 |
| 7 | 固定燃烧 | 焦炉煤气燃烧 | 范围一 | -788.73 | 10000Nm3 | -6,027.42 | -3.79 | -3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,034.91 |
| 8 | 移动燃烧 | 柴油燃烧 | 范围一 | 1,422.69 | t | 4,406.50 | 6.47 | 63.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,476.29 |
| 9 | 移动燃烧 | 汽油燃烧 | 范围一 | 47.34 | t | 138.47 | 1.39 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.23 |
| 10 | 逸散排放 | 制冷剂逸散（R32） | 范围一 | 0.74 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.54 |
| 11 | 逸散排放 | CO2逸散 | 范围一 | 0.56 | t | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| 12 | 逸散排放 | CH4逸散 | 范围一 | 23.16 | tBOD | 0.00 | 116.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.31 |
| 13 | 逸散排放 | CH4逸散 | 范围一 | 4,018.57 | tCOD | 0.00 | 8,408.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,408.86 |
| 14 | 制程排放 | 白云石 | 范围一 | 38,669.45 | t | 18,406.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,406.66 |
| 15 | 制程排放 | 电极 | 范围一 | 5,005.45 | t | 18,334.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,334.96 |
| 16 | 制程排放 | 废钢 | 范围一 | 1,119,615.66 | t | 41,425.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,425.78 |
| 17 | 制程排放 | 高碳锰铁 | 范围一 | 41,483.17 | t | 11,407.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,407.87 |
| 18 | 制程排放 | 锰硅合金 | 范围一 | 2,887.69 | t | 265.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.67 |
| 19 | 制程排放 | 镍铁 | 范围一 | 9,943.20 | t | 367.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.90 |
| 20 | 制程排放 | 高碳铬铁 | 范围一 | 40,208.13 | t | 13,992.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,992.43 |
| 21 | 制程排放 | 硅铁 | 范围一 | 11,808.08 | t | 82.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.66 |
| 22 | 制程排放 | 钼铁 | 范围一 | 7,268.72 | t | 130.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.84 |
| 23 | 制程排放 | 粗钢 | 范围一 | -4,484,542.65 | t | -165,928.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -165,928.08 |
| 24 | 制程排放 | 粗苯 | 范围一 | -20,393.52 | t | -68,970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68,970.88 |
| 25 | 制程排放 | 焦油 | 范围一 | -60,565.60 | t | -163,466.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -163,466.55 |
| 26 | 输入能源间接温室气体排放 | 外购电力（基于市场） | 范围二 | 1,946,850.83 | MWh | 1,186,800.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,186,800.27 |
| 27 | 外购商品和服务的上游排放 | 铁矿石生产 | 范围三 类别1 | 4,854,324.07 | t | 479,835.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479,835.37 |
| 28 | 外购商品和服务的上游排放 | 生石灰生产 | 范围三 类别1 | 199,182.36 | t | 236,961.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,961.26 |
| 29 | 外购商品和服务的上游排放 | 白云石生产 | 范围三 类别1 | 38,669.45 | t | 5,039.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,039.79 |
| 30 | 外购商品和服务的上游排放 | 球团生产 | 范围三 类别1 | 681,993.89 | t | 71,241.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,241.08 |
| 31 | 外购商品和服务的上游排放 | 废钢生产 | 范围三 类别1 | 1,119,615.66 | t | 83,051.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,051.97 |
| 32 | 外购商品和服务的上游排放 | 电极生产 | 范围三 类别1 | 5,005.45 | t | 60,962.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,962.02 |
| 33 | 外购商品和服务的上游排放 | 锰铁生产 | 范围三 类别1 | 41,483.17 | t | 123,503.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,503.69 |
| 34 | 外购商品和服务的上游排放 | 镍铁生产 | 范围三 类别1 | 9,943.20 | t | 87,049.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,049.73 |
| 35 | 外购商品和服务的上游排放 | 铬铁生产 | 范围三 类别1 | 40,208.13 | t | 204,743.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,743.82 |
| 36 | 外购商品和服务的上游排放 | 萤石生产 | 范围三 类别1 | 418,155.97 | t | 88,473.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,473.44 |
| 37 | 外购商品和服务的上游排放 | 硅铁生产 | 范围三 类别1 | 14,695.77 | t | 149,088.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,088.59 |
| 38 | 外购商品和服务的上游排放 | 钼铁生产 | 范围三 类别1 | 7,268.72 | t | 58,876.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,876.63 |
| 39 | 外购商品和服务的上游排放 | 铝铁生产 | 范围三 类别1 | 2,370.13 | t | 13,585.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,585.60 |
| 40 | 外购商品和服务的上游排放 | 铝生产 | 范围三 类别1 | 7,438.60 | t | 165,810.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,810.57 |
| 41 | 外购商品和服务的上游排放 | 增碳剂生产 | 范围三 类别1 | 8,679.77 | t | 14,447.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,447.77 |
| 42 | 外购商品和服务的上游排放 | 铁鳞生产 | 范围三 类别1 | 8,286.02 | t | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.19 |
| 43 | 外购商品和服务的上游排放 | 氨水生产 | 范围三 类别1 | 4,876.14 | t | 26,510.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,510.82 |
| 44 | 外购商品和服务的上游排放 | 盐酸生产 | 范围三 类别1 | 2.17 | t | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 |
| 45 | 外购商品和服务的上游排放 | 氢氧化钠生产 | 范围三 类别1 | 2.24 | t | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 46 | 外购商品和服务的上游排放 | 碳化硅生产 | 范围三 类别1 | 3,676.39 | t | 26,760.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,760.68 |
| 47 | 外购商品和服务的上游排放 | 镁生产 | 范围三 类别1 | 9,749.98 | t | 256,865.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,865.11 |
| 48 | 外购商品和服务的上游排放 | 所有其他纸制品加工制造 | 范围三 类别1 | 15,287.09 | $ | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 |
| 49 | 外购商品和服务的上游排放 | 办公用品(纸张除外)制造 | 范围三 类别1 | 272,877.67 | $ | 72.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.31 |
| 50 | 外购商品和服务的上游排放 | 源水 | 范围三 类别1 | 20,647,661.31 | t | 26,397.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,397.41 |
| 51 | 资本货物 | 采购产品空调和暖空气加热设备和商业和工业制冷设备制造 | 范围三 类别2 | 1,112,205.76 | $ | 120.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.12 |
| 52 | 资本货物 | 电子计算机制造 | 范围三 类别2 | 445,501.57 | $ | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.84 |
| 53 | 资本货物 | 其他工业设备制造 | 范围三 类别2 | 2,803,779.74 | $ | 518.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.70 |
| 54 | 资本货物 | 测量和测试电力和电气信号的仪器制造 | 范围三 类别2 | 2,788,670.79 | $ | 220.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.30 |
| 55 | 资本货物 | 机械动力传动设备制造 | 范围三 类别2 | 5,368,992.60 | $ | 1,122.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,122.12 |
| 56 | 资本货物 | 测量、分配及其他泵类设备制造 | 范围三 类别2 | 2,709,414.35 | $ | 604.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.20 |
| 57 | 资本货物 | 用于测量、显示和控制工业过程变量的仪器及相关产品制造 | 范围三 类别2 | 2,228,829.68 | $ | 140.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.42 |
| 58 | 资本货物 | 所有其他杂项电气设备及元件制造 | 范围三 类别2 | 8,525,989.89 | $ | 1,091.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091.33 |
| 59 | 资本货物 | 所有其他杂项制造 | 范围三 类别2 | 236,451,624.12 | $ | 43,034.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,034.20 |
| 60 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 液化石油气生产 | 范围三 类别3 | 9.43 | t | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.49 |
| 61 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 洗精煤生产 | 范围三 类别3 | 2,093,622.77 | t | 1,204,984.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204,984.59 |
| 62 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 柴油生产 | 范围三 类别3 | 1,422.69 | t | 1,198.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198.08 |
| 63 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 汽油生产 | 范围三 类别3 | 47.34 | t | 46.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.74 |
| 64 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 焦炭生产 | 范围三 类别3 | 221,509.17 | t | 77,306.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,306.70 |
| 65 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 烟煤生产 | 范围三 类别3 | 323,067.87 | t | 57,829.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,829.15 |
| 66 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 无烟煤生产 | 范围三 类别3 | 335,482.33 | t | 229,469.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,469.91 |
| 67 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 天然气生产 | 范围三 类别3 | 1,454.00 | 10000Nm3 | 9,000.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.26 |
| 68 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 外购电力上游排放 | 范围三 类别3 | 1,966,850.83 | MWh | 176,819.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,819.89 |
| 69 | 上游运输配送产生的排放 | 船运 | 范围三 类别4 | 4,821,908,726.53 | tkm | 250,587.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,587.64 |
| 70 | 上游运输配送产生的排放 | 汽运 | 范围三 类别4 | 491,140,477.41 | tkm | 74,635.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,635.12 |
| 71 | 上游运输配送产生的排放 | 铁路运输 | 范围三 类别4 | 1,555,767,247.10 | tkm | 75,504.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,504.26 |
| 72 | 运营中产生的废物排放 | 生活垃圾和厨余垃圾 | 范围三 类别5 | 2,801.40 | t | 1,040.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.26 |
| 73 | 运营中产生的废物排放 | 废油 | 范围三 类别5 | 1,719.05 | t | 4,897.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,897.67 |
| 74 | 运营中产生的废物排放 | 废油水 | 范围三 类别5 | 5,203.30 | t | 14,824.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,824.50 |
| 75 | 运营中产生的废物排放 | 废弃物运输 | 范围三 类别5 | 67,053,169.53 | tkm | 10,189.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,189.59 |
| 76 | 商务旅行产生的排放 | 航运 | 范围三 类别6 | 3,709,585.00 | passenger*km | 311.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.61 |
| 77 | 商务旅行产生的排放 | 铁路运输 | 范围三 类别6 | 9,687,112.00 | passenger*km | 725.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.31 |
| 78 | 商务旅行产生的排放 | 员工差旅住宿 | 范围三 类别6 | 14,352.00 | 总间*晚 | 767.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767.83 |
| 79 | 员工通勤产生的排放 | 通勤车 | 范围三 类别7 | 6,808,531.27 | passenger*km | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.92 |
| 80 | 员工通勤产生的排放 | 电力公交 | 范围三 类别7 | 316,087.41 | passenger*km | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| 81 | 员工通勤产生的排放 | 电瓶车 | 范围三 类别7 | 10,595,750.40 | passenger*km | 286.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.30 |
| 82 | 员工通勤产生的排放 | 自驾油车 | 范围三 类别7 | 12,199,616.00 | km | 4,531.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,531.27 |
| 83 | 员工通勤产生的排放 | 自驾电车 | 范围三 类别7 | 1,527,084.80 | km | 567.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.20 |
| 84 | 下游运输配送产生的排放 | 船运 | 范围三 类别9 | 965,477,841.62 | tkm | 50,174.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,174.49 |
| 85 | 下游运输配送产生的排放 | 汽运 | 范围三 类别9 | 1,366,758,643.75 | tkm | 207,696.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,696.58 |
| 86 | 下游运输配送产生的排放 | 铁路运输 | 范围三 类别9 | 343,519,032.62 | tkm | 16,671.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,671.61 |
| 87 | 下游运输配送产生的排放 | 汽运-副产品 | 范围三 类别9 | 43,030,612.40 | tkm | 6,539.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,539.06 |
| 88 | 外销产品加工产生的排放 | 锻材加工 | 范围三 类别10 | 172,270.00 | t | 135,333.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,333.27 |
| 89 | 外销产品加工产生的排放 | 棒材加工 | 范围三 类别10 | 2,063,196.54 | t | 2,075,519.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,075,519.73 |
| 90 | 外销产品加工产生的排放 | 钢管加工 | 范围三 类别10 | 649,008.66 | t | 61,948.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,948.70 |
| 91 | 外销产品加工产生的排放 | 钢坯加工 | 范围三 类别10 | 608,494.20 | t | 176,591.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,591.21 |
| 92 | 外销产品使用产生的排放 | 外售焦炉煤气燃烧 | 范围三 类别11 | 788.73 | 10000Nm3 | 6,027.42 | 3.79 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,034.91 |
| 93 | 外售产品报废产生的排放 | 产品报废 | 范围三 类别12 | 573,065.29 | t | 3,589.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,589.12 |
|  |  |  |  |  |  | 15,480,605.85 | 10,689.76 | 31,508.55 | 570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,523,374.70 |

    - 排放因子汇总表

- 范围一 固定燃烧、移动燃烧排放因子表

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | 设施 | 低位发热量 | 单位 | 氧化率 | 基于热值排放系数，t GHG/GJ |  |  | 排放因子，t GHG/10000m³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | IPCC-2006缺省值 |  |  | 计算值 |  |  |
|  |  |  |  | 企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业 |  | 企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业 | CO2 | CH4 | N2O | CO2 | CH4 | N2O |
| 1 | 范围一 固定燃烧排放 | 天然气燃烧 | 热处理炉 | 389.31 | GJ/104Nm3 | 0.99 | 0.0561 | 1e-06 | 1.0000000000000001e-07 | 21.62188809 | 0.0003854169 | 3.854169e-05 |
| 2 | 范围一 固定燃烧排放 | 液化石油气燃烧 | 冶钢宾馆 | 50.179 | GJ/t | 0.98 | 0.0631 | 1e-06 | 1.0000000000000001e-07 | 3.1029690020000005 | 4.917542e-05 | 4.917542000000001e-06 |
| 3 | 范围一 固定燃烧排放 | 烟煤燃烧 | 高炉 | 23.736 | GJ/t | 0.99 | 0.0983 | 1e-06 | 1.5e-06 | 2.309916312 | 2.3498640000000002e-05 | 3.524796e-05 |
| 4 | 范围一 固定燃烧排放 | 无烟煤燃烧 | 高炉 | 25.024 | GJ/t | 0.99 | 0.0983 | 1e-06 | 1.5e-06 | 2.435260608 | 2.4773759999999997e-05 | 3.716064e-05 |
| 5 | 范围一 固定燃烧排放 | 洗精煤燃烧 | 焦炉 | 26.344 | GJ/t | 0.99 | 0.0946 | 1e-06 | 1.5e-06 | 2.467220976 | 2.608056e-05 | 3.912084e-05 |
| 6 | 范围一 固定燃烧排放 | 焦炭燃烧 | 焦炉 | 28.435 | GJ/t | 0.99 | 0.107 | 1e-06 | 1.5e-06 | 3.01211955 | 2.8150649999999998e-05 | 4.2225975e-05 |
| 7 | 范围一 固定燃烧排放 | 焦屑燃烧 | 焦炉 | 28.435 | GJ/t | 0.99 | 0.107 | 1e-06 | 1.5e-06 | 3.01211955 | 2.8150649999999998e-05 | 4.2225975e-05 |
| 8 | 范围一 固定燃烧排放 | 焦丁燃烧 | 焦炉 | 28.435 | GJ/t | 0.99 | 0.107 | 1e-06 | 1.5e-06 | 3.01211955 | 2.8150649999999998e-05 | 4.2225975e-05 |
| 9 | 范围一 固定燃烧排放 | 焦炉煤气燃烧 | 外售 | 173.854 | GJ/104Nm3 | 0.99 | 0.0444 | 1e-06 | 1.0000000000000001e-07 | 7.641926424000001 | 0.00017211546 | 1.7211546000000002e-05 |
| 10 | 范围一 移动燃烧排放 | 柴油燃烧 | 火车/货车 | 42.652 | GJ/t | 0.98 | 0.0741 | 3.9e-06 | 3.9e-06 | 3.097302936 | 0.000163015944 | 0.000163015944 |
| 11 | 范围一 移动燃烧排放 | 汽油燃烧 | 公务车 | 43.07 | GJ/t | 0.98 | 0.0693 | 2.5e-05 | 8e-06 | 2.9250559799999998 | 0.001055215 | 0.00033766879999999995 |

- 范围一 制程排放排因子表

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | 设施 | CO2排放因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业 |  |
| 1 | 范围一 制程排放 | 粗苯 | 外售 | 3.382 | tCO2/t |
| 2 | 范围一 制程排放 | 焦油 | 外售 | 2.699 | tCO2/t |
| 3 | 范围一 制程排放 | 石灰石 | 石灰窑 | 0.44 | tCO2/t |
| 4 | 范围一 制程排放 | 白云石 | 高炉 | 0.476 | tCO2/t |
| 5 | 范围一 制程排放 | 电极 | 炼钢 | 3.663 | tCO2/t |
| 6 | 范围一 制程排放 | 镍铁 | 炼钢 | 0.037 | tCO2/t |
| 7 | 范围一 制程排放 | 高碳铬铁 | 炼钢 | 0.348 | tCO2/t |
| 8 | 范围一 制程排放 | 钼铁 | 炼钢 | 0.018 | tCO2/t |
| 9 | 范围一 制程排放 | 硅铁 | 炼钢 | 0.007 | tCO2/t |
| 10 | 范围一 制程排放 | 高碳锰铁 | 炼钢 | 0.275 | tCO2/t |
| 11 | 范围一 制程排放 | 微碳锰铁 | 炼钢 | 0.004 | tCO2/t |
| 12 | 范围一 制程排放 | 锰硅合金 | 炼钢 | 0.092 | tCO2/t |
| 13 | 范围一 制程排放 | 废钢 | 炼钢 | 0.037 | tCO2/t |
| 14 | 范围一 制程排放 | 粗钢 | 固碳产品 | 0.037 | tCO2/t |

- 范围一 逸散排放因子表

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | 设施 | HFCs/PFCs |  | MCF | Bo | 排放因子 | 单位 | 排放因子引用源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EF估计值 | 单位 |  |  |  |  |  |
| 1 | 范围一 逸散排放 | CO2逸散 | 二氧化碳灭火器 | 0.0 | kgCO2/kg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | kgCO2/kg | CO2逸散 |
| 2 | 范围一 逸散排放 | 制冷剂逸散（R32） | 分体式空调 | 0.0 | kgGHG/kg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | kgGHG/kg | 制冷剂逸散（R32） |
| 3 | 范围一 逸散排放 | CH4逸散 | 化粪池 | 0.18 | kgCH4/kgBOD | 0.3 | 0.6 | 0.18 | kgCH4/kgBOD | CH4逸散 |
| 4 | 范围一 逸散排放 | CH4逸散 | 厌氧池 | 0.075 | kgCH4/kgCOD | 0.3 | 0.25 | 0.075 | kgCH4/kgCOD | CH4逸散 |
| 5 | 范围一 逸散排放 | CH4逸散 | 厌氧池、厕所、下水道等 | 40.0 | gBOD/人·天 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | gBOD/人·天 | CH4逸散 |

- 范围二 外购能源间接排放因子表

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | 设施 | EF | 单位 | 排放因子引用源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 范围二 外购能源间接排放 | 电力 | 用电设备 | 0.53 | tCO2/MWh | 生态环境部、国家能源局发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告（2023年全国电力排放因子） |
| 2 | 范围二 外购能源间接排放 | 电力 | 用电设备 | 0.61 | tCO2/MWh | 生态环境部、国家能源局发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告（2023年全国电力平均二氧化碳排放因子（不包括市场化交易的非化石能源电量）） |

- 范围三 类别1 外购商品和服务的上游排放因子表

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | Activity name | Geography | CO2 |  | 引用源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放因子 | 单位 | 缺省排放因子 |
| 1 | 范围三 类别1 | 铁矿石生产 | marker for Iron ore,crude ore,63% Fe | Global (GLO) | 0.09885 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 2 | 范围三 类别1 | 生石灰生产 | market for quicklime, in pieces, loose | Rest-of-World (RoW) | 1.18967 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 3 | 范围三 类别1 | 白云石生产 | marker for dolomite | Rest-of-World (RoW) | 0.13033 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 4 | 范围三 类别1 | 球团生产 | market for iron pellet | Global (GLO) | 0.10446 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 5 | 范围三 类别1 | 废钢生产 | market for waste reinforcement steel | Rest-of-World (RoW) | 0.07418 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 6 | 范围三 类别1 | 电极生产 | market for graphite block | Global (GLO) | 12.17913 | tCO2/t | ecoinvent 3.11-cut off |
| 7 | 范围三 类别1 | 锰铁生产 | market for ferromanganese,high-coal,74.5% Mn | Global (GLO) | 2.97720 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 8 | 范围三 类别1 | 镍铁生产 | market for ferronickel | Global (GLO) | 8.75470 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 9 | 范围三 类别1 | 铬铁生产 | market for ferrochromium,high-carbom.55% Cr | Global (GLO) | 5.09210 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 10 | 范围三 类别1 | 萤石生产 | market for fluorspar, 97% purity | Global (GLO) | 0.21158 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 11 | 范围三 类别1 | 硅铁生产 | ferrosilicon production | China (CN) | 10.14500 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 12 | 范围三 类别1 | 钼铁生产 | Ferro-Molybdenum |  | 8.10000 | tCO2/t | USLCI+ |
| 13 | 范围三 类别1 | 铝铁生产 | market for aluminium,cast alloy | global warming potential (GWP100) | 5.73201 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 14 | 范围三 类别1 | 铝生产 | market for aluminium,primary,ingot | Rest-of-World (RoW) | 22.29056 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 15 | 范围三 类别1 | 增碳剂生产 | market for recarburizer | China (CN) | 1.66453 | tCO2/t | ecoinvent 3.11-cut off |
| 16 | 范围三 类别1 | 铁鳞生产 | market for iron scrap, unsorted | Global (GLO) | 0.00352 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 17 | 范围三 类别1 | 氨水生产 | market for ammonia, anhydrous, liquid | China (CN) | 5.43684 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 18 | 范围三 类别1 | 盐酸生产 | market for hydrochloric acid, without water, in 30% solution state | Rest-of-World (RoW) | 0.97574 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 19 | 范围三 类别1 | 氢氧化钠生产 | market for sodium hydroxide, without water, in 50% solution state | Rest-of-World (RoW) | 1.46457 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 20 | 范围三 类别1 | 碳化硅生产 | market for silicon carbide | Global (GLO) | 7.27907 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 21 | 范围三 类别1 | 镁生产 | market for magnesium | Global (GLO) | 26.34519 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 22 | 范围三 类别1 | 所有其他纸制品加工制造 | All Other Converted Paper Product Manufacturing |  | 0.00034 | t CO2e/2022 USD, purchaser price | SupplyChainGHGEmissionFactors_v1.3.0_NAICS_CO2e_USD2022 |
| 23 | 范围三 类别1 | 办公用品(纸张除外)制造 | Office Supplies (except Paper) Manufacturing |  | 0.00026 | t CO2e/2022 USD, purchaser price | SupplyChainGHGEmissionFactors_v1.3.0_NAICS_CO2e_USD2022 |
| 24 | 范围三 类别1 | 源水 | market for tap water | Rest-of-World (RoW) | 0.00128 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |

- 范围三 类别2 资本货物排放因子表

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | Activity name | CO2 |  | 引用源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放因子 | 单位 | 缺省排放因子 |
| 1 | 范围三 类别2 | 采购产品空调和暖空气加热设备和商业和工业制冷设备制造 | Warm Air Heating and Air-Conditioning Equipment and Supplies Merchant Wholesalers | 0.00011 | t CO2e/2022 USD, purchaser price | SupplyChainGHGEmissionFactors_v1.3.0_NAICS_CO2e_USD2022 |
| 2 | 范围三 类别2 | 电子计算机制造 | Electronic Computer Manufacturing | 0.00006 | t CO2e/2022 USD, purchaser price | SupplyChainGHGEmissionFactors_v1.3.0_NAICS_CO2e_USD2022 |
| 3 | 范围三 类别2 | 其他工业设备制造 | Other Industrial Machinery Manufacturing | 0.00018 | t CO2e/2022 USD, purchaser price | SupplyChainGHGEmissionFactors_v1.3.0_NAICS_CO2e_USD2022 |
| 4 | 范围三 类别2 | 测量和测试电力和电气信号的仪器制造 | Instrument Manufacturing for Measuring and Testing Electricity and Electrical Signals | 0.00008 | t CO2e/2022 USD, purchaser price | SupplyChainGHGEmissionFactors_v1.3.0_NAICS_CO2e_USD2022 |
| 5 | 范围三 类别2 | 机械动力传动设备制造 | Mechanical Power Transmission Equipment Manufacturing | 0.00021 | t CO2e/2022 USD, purchaser price | SupplyChainGHGEmissionFactors_v1.3.0_NAICS_CO2e_USD2022 |
| 6 | 范围三 类别2 | 测量、分配及其他泵类设备制造 | Measuring, Dispensing, and Other Pumping Equipment Manufacturing | 0.00022 | t CO2e/2022 USD, purchaser price | SupplyChainGHGEmissionFactors_v1.3.0_NAICS_CO2e_USD2022 |
| 7 | 范围三 类别2 | 用于测量、显示和控制工业过程变量的仪器及相关产品制造 | Instruments and Related Products Manufacturing for Measuring, Displaying, and Controlling Industrial Process Variables | 0.00006 | t CO2e/2022 USD, purchaser price | SupplyChainGHGEmissionFactors_v1.3.0_NAICS_CO2e_USD2022 |
| 8 | 范围三 类别2 | 所有其他杂项电气设备及元件制造 | All Other Miscellaneous Electrical Equipment and Component Manufacturing | 0.00013 | t CO2e/2022 USD, purchaser price | SupplyChainGHGEmissionFactors_v1.3.0_NAICS_CO2e_USD2022 |
| 9 | 范围三 类别2 | 所有其他杂项制造 | All Other Miscellaneous Manufacturing | 0.00018 | t CO2e/2022 USD, purchaser price | SupplyChainGHGEmissionFactors_v1.3.0_NAICS_CO2e_USD2022 |

- 范围三 类别3 范围一、二之外燃料和能源相关的活动产生的排放因子表

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | Activity name | Geography | CO2 |  | 引用源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放因子 | 单位 | 缺省排放因子 |
| 1 | 范围三 类别3 | 液化石油气生产 | market for liquefied petroleum gas | Rest-of-World (RoW) | 1.00623 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 2 | 范围三 类别3 | 洗精煤生产 | market for hard coal | China (CN) | 0.57555 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 3 | 范围三 类别3 | 柴油生产 | market for diesel | Rest-of-World (RoW) | 0.84212 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 4 | 范围三 类别3 | 汽油生产 | market for petrol, unleaded | Rest-of-World (RoW) | 0.98733 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 5 | 范围三 类别3 | 焦炭生产 | Metallurgical coke, at plant {RNA} 丨 Metallurgical coke | China (CN) | 0.34900 | tCO2/t | USLCI+ |
| 6 | 范围三 类别3 | 烟煤生产 | Bituminous coal, at mine {RNA} 丨 Bituminous coal, at mine | China (CN) | 0.17900 | tCO2/t | USLCI+ |
| 7 | 范围三 类别3 | 无烟煤生产 | Anthracite coal, at mine {RNA} 丨 Anthracite coal, at mine | China (CN) | 0.68400 | tCO2/t | USLCI+ |
| 8 | 范围三 类别3 | 天然气生产 | market for natural gas, high pressure | China (CN) | 6.19000 | tCO2/10000Nm³ | ecoinvent 3.10-cut off |
| 9 | 范围三 类别3 | 外购电力上游排放 |  | China (CN) | 0.08990 | tCO2/MWh | 2023年全国电力平均碳足迹因子、2023年全国电力平均排放因子 |

- 范围三 类别4 上下游运输配送产生的排放因子表

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | Activity name | Geography | CO2 |  | 引用源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放因子 | 单位 | 缺省排放因子 |
| 1 | 范围三 类别4 | 船运 | market for transport, freight, inland waterways, barge | Rest-of-World (RoW) | 0.00005 | tCO2-Eq/tkm | ecoinvent 3.10-cut off |
| 2 | 范围三 类别4 | 汽运 | market group for transport, freight, lorry, unspecified | Global (GLO) | 0.00015 | tCO2-Eq/tkm | ecoinvent 3.10-cut off |
| 3 | 范围三 类别4 | 铁路运输 | market for transport, freight train | China (CN) | 0.00005 | tCO2-Eq/tkm | ecoinvent 3.10-cut off |

- 范围三 类别5 运营中产生的废物排放因子表

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | Activity name | Geography | CO2 |  | 引用源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放因子 | 单位 | 缺省排放因子 |
| 1 | 范围三 类别5 | 生活垃圾和厨余垃圾 | market for average incineration residue | Rest-of-World (RoW) | 0.37133 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 2 | 范围三 类别5 | 废油 | treatment of waste mineral oil, hazardous waste incineration | Rest-of-World (RoW) | 2.84906 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |
| 3 | 范围三 类别5 | 废油水 | treatment of waste mineral oil, hazardous waste incineration | Rest-of-World (RoW) | 2.84906 | tCO2/t | ecoinvent 3.10-cut off |

- 范围三 类别6商务旅行产生的排放因子表

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | Activity name | Geography | CO2 |  | 引用源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放因子 | 单位 | 缺省排放因子 |
| 1 | 范围三 类别6 | 航运 | 国内航空客运（中型飞机） |  | 0.08400 | kgCO2/passenger*km | CPCD, China Products Carbon Footprint Factors Database |
| 2 | 范围三 类别6 | 铁路运输 | transport, passenger train, high-speed | Rest-of-World (RoW) | 0.07487 | kgCO2/passenger*km | ecoinvent 3.10-cut off |
| 3 | 范围三 类别6 | 员工差旅住宿 | 酒店住宿 | 中国大陆 | 0.05350 | tCO2/间*晚 | CPCD, China Products Carbon Footprint Factors Database |

- 范围三 类别7 员工通勤产生的排放因子表

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | Activity name | Geography | CO2 |  | 引用源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放因子 | 单位 | 缺省排放因子 |
| 1 | 范围三 类别7 | 通勤车 | 电动公交车运输 | Rest-of-World (RoW) | 0.00880 | kgCO2/passenger*km | CPCD, China Products Carbon Footprint Factors Database |
| 2 | 范围三 类别7 | 电力公交 | 电动公交车运输 | Rest-of-World (RoW) | 0.00880 | kgCO2/passenger*km | CPCD, China Products Carbon Footprint Factors Database |
| 3 | 范围三 类别7 | 电瓶车 | transport,passenger,electic bicycle | Rest-of-World (RoW) | 0.02702 | kgCO2/passenger*km | ecoinvent 3.10-cut off |
| 4 | 范围三 类别7 | 自驾油车 | transport,passenger car | Rest-of-World (RoW) | 0.37143 | kgCO2/km | ecoinvent 3.10-cut off |
| 5 | 范围三 类别7 | 自驾电车 | transport,passenger car | Rest-of-World (RoW) | 0.37143 | kgCO2/km | ecoinvent 3.10-cut off |

- 范围三 类别9 外销产品加工产生的排放因子表

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | Activity name | CO2 |  | 引用源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放因子 | 单位 |  |
| 1 | 范围三 类别9 | 锻材加工 |  | 0.78559 | kgCO2/kg | 厂商反馈《细化收资清单 锻材》 |
| 2 | 范围三 类别9 | 棒材加工 |  | 1.00597 | kgCO2/kg | 厂商反馈《细化收资清单 棒材》 |
| 3 | 范围三 类别9 | 钢管加工 |  | 0.09545 | kgCO2/kg | 厂商反馈《细化收资清单 管材》 |
| 4 | 范围三 类别9 | 钢坯加工 | hot rolling, steel | 0.29021 | kgCO2/kg | ecoinvent 3.10-cut off |

- 范围三 类别11 外销产品使用产生的排放因子表

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | 设施 | 低位发热量 | 单位 | 氧化率 | 基于热值排放系数，t GHG/GJ |  |  | 排放因子，t GHG/10000m³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | IPCC-2006缺省值 |  |  | 计算值 |  |  |
|  |  |  |  | 企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业 |  | 企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业 | CO2 | CH4 | N2O | CO2 | CH4 | N2O |
| 1 | 范围三 类别11 外销产品使用产生的排放 | 外售焦炉煤气燃烧 |  | 173.85 | GJ/104Nm3 | 0.99 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 7.64193 | 0.00017 | 0.00002 |

- 范围三 类别12 外销产品报废产生的排放因子表

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | Activity name | Geography | CO2 |  | 引用源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放因子 | 单位 | 缺省排放因子 |
| 1 | 范围三 类别12 | 产品报废 | treatment of scrap steel, inert material landfill | Rest-of-World (RoW) | 0.00626 | kgCO2/kg | ecoinvent 3.10-cut off |

  - 量化排除情况

本次盘查对已识别的排放源进行量化，不涉及免除量化。

  - 不确定性评价

    - 数据分级作业

表 4不确定性评价数据品质等级

| 数据等级 数据种类 | 数据品质等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动数据 | X=6 |  | Y=3 |  | Z=1 |  |
|  | 自动连续量测 |  | 定期量测（采购单） |  | 自行推估 |  |
| 排放系数 | A=6 | B=5 | C=4 | D=3 | E=2 | F=1 |
|  | 量测/质量平衡所得系数 | 同制程/设备经验系数 | 工厂提供系数 | 区域排放系数 | 国家排放系数 | 国际排放系数 |
| 校准频率 | L=6 |  | M=3 |  | S=1 |  |
|  | 依规定执行校准工作且校准结果在容许误差范围内 |  | 依规定执行校准工作但校准结果超出容许误差范围内 无法执行校准但数据来源可供查证 |  | 未依规定执行校准工作 |  |

    - 不确定性计算

单个源/汇不确定性数据评分=（活动数据得分+排放系数得分+校准频率得分）/ 3

所有源的不确定性数据评分=Σ（单个评分*单个源排放量比重）

    - 数据评分范围分布

第一级：≥5.0

第二级：<5.0, ≥4.0

第三级：<4.0, ≥3.0

第四级：<3.0, ≥2.0

第五级：<2.0

等级评分对照表将数据品质区分为五级，级别越小表示其数据品质越佳，即不确定性越小。盘查小组于2025年7月3日进行了不确定性评价，依照基于位置的评价结果，数据得分为3.72；基于市场的评价结果，数据评价得分为3.72，对应数据品质等级均为“良”，详见《温室气体盘查清册》-表2 不确定性评估。

  - 基准年清册

采用固定基准年，本公司温室气体盘查周期为2024年1月1日-2024年12月31日，2023年核查范围仅包含范围一、二和范围三类别5排放，2024年包含范围一、二和范围三类别1~7、9~12的排放。因核查范围较2023年有较大更新，故选择2024年为基准年 。

    - 基准年温室气体清单（基于位置）

| 范围一 | 直接温室气体排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 7,131,923.61 | 10,685.97 | 31,504.83 | 570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,174,684.97 |
| 范围二 | 输入能源间接温室气体排放（基于位置） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 1,043,611.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,611.05 |
| 范围三类别1 | 外购商品和服务的上游产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 2,179,317.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,710,165.62 |
| 范围三类别2 | 资本货物产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 46,877.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,806.97 |
| 范围三类别3 | 范围一、二之外燃料和能源相关的活动产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 1,756,664.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016,736.07 |
| 范围三类别4 | 上游运输配送产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 400,727.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,727.03 |
| 范围三类别5 | 运营产生的废物产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 30,952.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,636.03 |
| 范围三类别6 | 商务旅行产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 1,804.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,804.75 |
| 范围三类别7 | 员工通勤产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 5,447.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,322.58 |
| 范围三类别8 | 上游租赁资产产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 范围三类别9 | 下游运输配送产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 281,081.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,081.74 |
| 范围三类别10 | 外销产品加工产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 2,449,392.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,449,392.91 |
| 范围三类别11 | 外销产品使用产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 6,027.42 | 3.79 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,034.91 |
| 范围三类别12 | 外售产品报废产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 3,589.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,747.35 |
| 范围三类别13 | 下游租赁资产产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 范围三类别14 | 特许经营产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 范围三类别15 | 投资产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 范围一 | 7,131,923.61 | 10,685.97 | 31,504.83 | 570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,174,684.97 |
|  | 范围二 （基于位置） | 1,043,611.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,611.05 |
|  | 范围三 | 7,161,881.97 | 3.79 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,082,455.95 |
|  | 总计 | 15,337,416.63 | 10,689.76 | 31,508.54 | 570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300,751.97 |

    - 基准年温室气体清单（基于市场）

| 范围一 | 直接温室气体排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 7,131,923.61 | 10,685.97 | 31,504.83 | 570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,174,684.97 |
| 范围二 | 输入能源间接温室气体排放（基于位置） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 1,186,800.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,186,800.27 |
| 范围三类别1 | 外购商品和服务的上游产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 2,179,317.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,710,165.62 |
| 范围三类别2 | 资本货物产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 46,877.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,806.97 |
| 范围三类别3 | 范围一、二之外燃料和能源相关的活动产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 1,756,664.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016,736.07 |
| 范围三类别4 | 上游运输配送产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 400,727.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,727.03 |
| 范围三类别5 | 运营产生的废物产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 30,952.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,636.03 |
| 范围三类别6 | 商务旅行产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 1,804.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,804.75 |
| 范围三类别7 | 员工通勤产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 5,447.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,322.58 |
| 范围三类别8 | 上游租赁资产产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 范围三类别9 | 下游运输配送产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 281,081.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,081.74 |
| 范围三类别10 | 外销产品加工产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 2,449,392.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,449,392.91 |
| 范围三类别11 | 外销产品使用产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 6,027.42 | 3.79 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,034.91 |
| 范围三类别12 | 外售产品报废产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 3,589.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,747.35 |
| 范围三类别13 | 下游租赁资产产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 范围三类别14 | 特许经营产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 范围三类别15 | 投资产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 总排放量 |
|  | 范围一 | 7,131,923.61 | 10,685.97 | 31,504.83 | 570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,174,684.97 |
|  | 范围二 （基于位置） | 1,186,800.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,186,800.27 |
|  | 范围三 | 7,161,881.97 | 3.79 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,082,455.95 |
|  | 总计 | 15,337,416.63 | 10,689.76 | 31,508.54 | 570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,443,941.18 |

    - 各排放源明细（基于位置）

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | 报告边界 | 活动数据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数值 | 计量单位 |  |
| 1 | 固定燃烧 | 天然气燃烧 | 范围一 | 1,454.00 | 10000Nm3 |  |
| 2 | 固定燃烧 | 液化石油气燃烧 | 范围一 | 9.43 | t |  |
| 3 | 固定燃烧 | 烟煤燃烧 | 范围一 | 323,067.87 | t |  |
| 4 | 固定燃烧 | 无烟煤燃烧 | 范围一 | 335,482.33 | t |  |
| 5 | 固定燃烧 | 洗精煤燃烧 | 范围一 | 2,093,622.77 | t |  |
| 6 | 固定燃烧 | 焦炭燃烧 | 范围一 | 221,509.17 | t |  |
| 7 | 固定燃烧 | 焦炉煤气燃烧 | 范围一 | -788.73 | 10000Nm3 |  |
| 8 | 移动燃烧 | 柴油燃烧 | 范围一 | 1,422.69 | t |  |
| 9 | 移动燃烧 | 汽油燃烧 | 范围一 | 47.34 | t |  |
| 10 | 逸散排放 | 制冷剂逸散（R32） | 范围一 | 0.74 | t |  |
| 11 | 逸散排放 | CO2逸散 | 范围一 | 0.56 | t |  |
| 12 | 逸散排放 | CH4逸散 | 范围一 | 23.16 | tBOD |  |
| 13 | 逸散排放 | CH4逸散 | 范围一 | 4,018.57 | tCOD |  |
| 14 | 制程排放 | 白云石 | 范围一 | 38,669.45 | t |  |
| 15 | 制程排放 | 电极 | 范围一 | 5,005.45 | t |  |
| 16 | 制程排放 | 废钢 | 范围一 | 1,119,615.66 | t |  |
| 17 | 制程排放 | 高碳锰铁 | 范围一 | 41,483.17 | t |  |
| 18 | 制程排放 | 锰硅合金 | 范围一 | 2,887.69 | t |  |
| 19 | 制程排放 | 镍铁 | 范围一 | 9,943.20 | t |  |
| 20 | 制程排放 | 高碳铬铁 | 范围一 | 40,208.13 | t |  |
| 21 | 制程排放 | 硅铁 | 范围一 | 11,808.08 | t |  |
| 22 | 制程排放 | 钼铁 | 范围一 | 7,268.72 | t |  |
| 23 | 制程排放 | 粗钢 | 范围一 | -4,484,542.65 | t |  |
| 24 | 制程排放 | 粗苯 | 范围一 | -20,393.52 | t |  |
| 25 | 制程排放 | 焦油 | 范围一 | -60,565.60 | t |  |
| 26 | 输入能源间接温室气体排放 | 外购电力（基于位置） | 范围二 | 1,966,850.83 | MWh |  |
| 27 | 外购商品和服务的上游排放 | 铁矿石生产 | 范围三 类别1 | 4,854,324.07 | t |  |
| 28 | 外购商品和服务的上游排放 | 生石灰生产 | 范围三 类别1 | 199,182.36 | t |  |
| 29 | 外购商品和服务的上游排放 | 白云石生产 | 范围三 类别1 | 38,669.45 | t |  |
| 30 | 外购商品和服务的上游排放 | 球团生产 | 范围三 类别1 | 681,993.89 | t |  |
| 31 | 外购商品和服务的上游排放 | 废钢生产 | 范围三 类别1 | 1,119,615.66 | t |  |
| 32 | 外购商品和服务的上游排放 | 电极生产 | 范围三 类别1 | 5,005.45 | t |  |
| 33 | 外购商品和服务的上游排放 | 锰铁生产 | 范围三 类别1 | 41,483.17 | t |  |
| 34 | 外购商品和服务的上游排放 | 镍铁生产 | 范围三 类别1 | 9,943.20 | t |  |
| 35 | 外购商品和服务的上游排放 | 铬铁生产 | 范围三 类别1 | 40,208.13 | t |  |
| 36 | 外购商品和服务的上游排放 | 萤石生产 | 范围三 类别1 | 418,155.97 | t |  |
| 37 | 外购商品和服务的上游排放 | 硅铁生产 | 范围三 类别1 | 14,695.77 | t |  |
| 38 | 外购商品和服务的上游排放 | 钼铁生产 | 范围三 类别1 | 7,268.72 | t |  |
| 39 | 外购商品和服务的上游排放 | 铝铁生产 | 范围三 类别1 | 2,370.13 | t |  |
| 40 | 外购商品和服务的上游排放 | 铝生产 | 范围三 类别1 | 7,438.60 | t |  |
| 41 | 外购商品和服务的上游排放 | 增碳剂生产 | 范围三 类别1 | 8,679.77 | t |  |
| 42 | 外购商品和服务的上游排放 | 铁鳞生产 | 范围三 类别1 | 8,286.02 | t |  |
| 43 | 外购商品和服务的上游排放 | 氨水生产 | 范围三 类别1 | 4,876.14 | t |  |
| 44 | 外购商品和服务的上游排放 | 盐酸生产 | 范围三 类别1 | 2.17 | t |  |
| 45 | 外购商品和服务的上游排放 | 氢氧化钠生产 | 范围三 类别1 | 2.24 | t |  |
| 46 | 外购商品和服务的上游排放 | 碳化硅生产 | 范围三 类别1 | 3,676.39 | t |  |
| 47 | 外购商品和服务的上游排放 | 镁生产 | 范围三 类别1 | 9,749.98 | t |  |
| 48 | 外购商品和服务的上游排放 | 所有其他纸制品加工制造 | 范围三 类别1 | 15,287.09 | $ |  |
| 49 | 外购商品和服务的上游排放 | 办公用品(纸张除外)制造 | 范围三 类别1 | 272,877.67 | $ |  |
| 50 | 外购商品和服务的上游排放 | 源水 | 范围三 类别1 | 20,647,661.31 | t |  |
| 51 | 资本货物 | 采购产品空调和暖空气加热设备和商业和工业制冷设备制造 | 范围三 类别2 | 1,112,205.76 | $ |  |
| 52 | 资本货物 | 电子计算机制造 | 范围三 类别2 | 445,501.57 | $ |  |
| 53 | 资本货物 | 其他工业设备制造 | 范围三 类别2 | 2,803,779.74 | $ |  |
| 54 | 资本货物 | 测量和测试电力和电气信号的仪器制造 | 范围三 类别2 | 2,788,670.79 | $ |  |
| 55 | 资本货物 | 机械动力传动设备制造 | 范围三 类别2 | 5,368,992.60 | $ |  |
| 56 | 资本货物 | 测量、分配及其他泵类设备制造 | 范围三 类别2 | 2,709,414.35 | $ |  |
| 57 | 资本货物 | 用于测量、显示和控制工业过程变量的仪器及相关产品制造 | 范围三 类别2 | 2,228,829.68 | $ |  |
| 58 | 资本货物 | 所有其他杂项电气设备及元件制造 | 范围三 类别2 | 8,525,989.89 | $ |  |
| 59 | 资本货物 | 所有其他杂项制造 | 范围三 类别2 | 236,451,624.12 | $ |  |
| 60 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 液化石油气生产 | 范围三 类别3 | 9.43 | t |  |
| 61 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 洗精煤生产 | 范围三 类别3 | 2,093,622.77 | t |  |
| 62 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 柴油生产 | 范围三 类别3 | 1,422.69 | t |  |
| 63 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 汽油生产 | 范围三 类别3 | 47.34 | t |  |
| 64 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 焦炭生产 | 范围三 类别3 | 221,509.17 | t |  |
| 65 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 烟煤生产 | 范围三 类别3 | 323,067.87 | t |  |
| 66 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 无烟煤生产 | 范围三 类别3 | 335,482.33 | t |  |
| 67 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 天然气生产 | 范围三 类别3 | 1,454.00 | 10000Nm3 |  |
| 68 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 外购电力上游排放 | 范围三 类别3 | 1,966,850.83 | MWh |  |
| 69 | 上游运输配送产生的排放 | 船运 | 范围三 类别4 | 4,821,908,726.53 | tkm |  |
| 70 | 上游运输配送产生的排放 | 汽运 | 范围三 类别4 | 491,140,477.41 | tkm |  |
| 71 | 上游运输配送产生的排放 | 铁路运输 | 范围三 类别4 | 1,555,767,247.10 | tkm |  |
| 72 | 运营中产生的废物排放 | 生活垃圾和厨余垃圾 | 范围三 类别5 | 2,801.40 | t |  |
| 73 | 运营中产生的废物排放 | 废油 | 范围三 类别5 | 1,719.05 | t |  |
| 74 | 运营中产生的废物排放 | 废油水 | 范围三 类别5 | 5,203.30 | t |  |
| 75 | 运营中产生的废物排放 | 废弃物运输 | 范围三 类别5 | 67,053,169.53 | tkm |  |
| 76 | 商务旅行产生的排放 | 航运 | 范围三 类别6 | 3,709,585.00 | passenger*km |  |
| 77 | 商务旅行产生的排放 | 铁路运输 | 范围三 类别6 | 9,687,112.00 | passenger*km |  |
| 78 | 商务旅行产生的排放 | 员工差旅住宿 | 范围三 类别6 | 14,352.00 | 总间*晚 |  |
| 79 | 员工通勤产生的排放 | 通勤车 | 范围三 类别7 | 6,808,531.27 | passenger*km |  |
| 80 | 员工通勤产生的排放 | 电力公交 | 范围三 类别7 | 316,087.41 | passenger*km |  |
| 81 | 员工通勤产生的排放 | 电瓶车 | 范围三 类别7 | 10,595,750.40 | passenger*km |  |
| 82 | 员工通勤产生的排放 | 自驾油车 | 范围三 类别7 | 12,199,616.00 | km |  |
| 83 | 员工通勤产生的排放 | 自驾电车 | 范围三 类别7 | 1,527,084.80 | km |  |
| 84 | 下游运输配送产生的排放 | 船运 | 范围三 类别9 | 965,477,841.62 | tkm |  |
| 85 | 下游运输配送产生的排放 | 汽运 | 范围三 类别9 | 1,366,758,643.75 | tkm |  |
| 86 | 下游运输配送产生的排放 | 铁路运输 | 范围三 类别9 | 343,519,032.62 | tkm |  |
| 87 | 下游运输配送产生的排放 | 汽运-副产品 | 范围三 类别9 | 43,030,612.40 | tkm |  |
| 88 | 外销产品加工产生的排放 | 锻材加工 | 范围三 类别10 | 172,270.00 | t |  |
| 89 | 外销产品加工产生的排放 | 棒材加工 | 范围三 类别10 | 2,063,196.54 | t |  |
| 90 | 外销产品加工产生的排放 | 钢管加工 | 范围三 类别10 | 649,008.66 | t |  |
| 91 | 外销产品加工产生的排放 | 钢坯加工 | 范围三 类别10 | 608,494.20 | t |  |
| 92 | 外销产品使用产生的排放 | 外售焦炉煤气燃烧 | 范围三 类别11 | 788.73 | 10000Nm3 |  |
| 93 | 外售产品报废产生的排放 | 产品报废 | 范围三 类别12 | 573,065.29 | t |  |

    - 各排放源明细（基于市场）

| 编号 | GHG排放类别 | 排放源 | 报告边界 | 活动数据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数值 | 计量单位 |  |
| 1 | 固定燃烧 | 天然气燃烧 | 范围一 | 1,454.00 | 10000Nm3 |  |
| 2 | 固定燃烧 | 液化石油气燃烧 | 范围一 | 9.43 | t |  |
| 3 | 固定燃烧 | 烟煤燃烧 | 范围一 | 323,067.87 | t |  |
| 4 | 固定燃烧 | 无烟煤燃烧 | 范围一 | 335,482.33 | t |  |
| 5 | 固定燃烧 | 洗精煤燃烧 | 范围一 | 2,093,622.77 | t |  |
| 6 | 固定燃烧 | 焦炭燃烧 | 范围一 | 221,509.17 | t |  |
| 7 | 固定燃烧 | 焦炉煤气燃烧 | 范围一 | -788.73 | 10000Nm3 |  |
| 8 | 移动燃烧 | 柴油燃烧 | 范围一 | 1,422.69 | t |  |
| 9 | 移动燃烧 | 汽油燃烧 | 范围一 | 47.34 | t |  |
| 10 | 逸散排放 | 制冷剂逸散（R32） | 范围一 | 0.74 | t |  |
| 11 | 逸散排放 | CO2逸散 | 范围一 | 0.56 | t |  |
| 12 | 逸散排放 | CH4逸散 | 范围一 | 23.16 | tBOD |  |
| 13 | 逸散排放 | CH4逸散 | 范围一 | 4,018.57 | tCOD |  |
| 14 | 制程排放 | 白云石 | 范围一 | 38,669.45 | t |  |
| 15 | 制程排放 | 电极 | 范围一 | 5,005.45 | t |  |
| 16 | 制程排放 | 废钢 | 范围一 | 1,119,615.66 | t |  |
| 17 | 制程排放 | 高碳锰铁 | 范围一 | 41,483.17 | t |  |
| 18 | 制程排放 | 锰硅合金 | 范围一 | 2,887.69 | t |  |
| 19 | 制程排放 | 镍铁 | 范围一 | 9,943.20 | t |  |
| 20 | 制程排放 | 高碳铬铁 | 范围一 | 40,208.13 | t |  |
| 21 | 制程排放 | 硅铁 | 范围一 | 11,808.08 | t |  |
| 22 | 制程排放 | 钼铁 | 范围一 | 7,268.72 | t |  |
| 23 | 制程排放 | 粗钢 | 范围一 | -4,484,542.65 | t |  |
| 24 | 制程排放 | 粗苯 | 范围一 | -20,393.52 | t |  |
| 25 | 制程排放 | 焦油 | 范围一 | -60,565.60 | t |  |
| 26 | 输入能源间接温室气体排放 | 外购电力（基于市场） | 范围二 | 1,946,850.83 | MWh |  |
| 27 | 外购商品和服务的上游排放 | 铁矿石生产 | 范围三 类别1 | 4,854,324.07 | t |  |
| 28 | 外购商品和服务的上游排放 | 生石灰生产 | 范围三 类别1 | 199,182.36 | t |  |
| 29 | 外购商品和服务的上游排放 | 白云石生产 | 范围三 类别1 | 38,669.45 | t |  |
| 30 | 外购商品和服务的上游排放 | 球团生产 | 范围三 类别1 | 681,993.89 | t |  |
| 31 | 外购商品和服务的上游排放 | 废钢生产 | 范围三 类别1 | 1,119,615.66 | t |  |
| 32 | 外购商品和服务的上游排放 | 电极生产 | 范围三 类别1 | 5,005.45 | t |  |
| 33 | 外购商品和服务的上游排放 | 锰铁生产 | 范围三 类别1 | 41,483.17 | t |  |
| 34 | 外购商品和服务的上游排放 | 镍铁生产 | 范围三 类别1 | 9,943.20 | t |  |
| 35 | 外购商品和服务的上游排放 | 铬铁生产 | 范围三 类别1 | 40,208.13 | t |  |
| 36 | 外购商品和服务的上游排放 | 萤石生产 | 范围三 类别1 | 418,155.97 | t |  |
| 37 | 外购商品和服务的上游排放 | 硅铁生产 | 范围三 类别1 | 14,695.77 | t |  |
| 38 | 外购商品和服务的上游排放 | 钼铁生产 | 范围三 类别1 | 7,268.72 | t |  |
| 39 | 外购商品和服务的上游排放 | 铝铁生产 | 范围三 类别1 | 2,370.13 | t |  |
| 40 | 外购商品和服务的上游排放 | 铝生产 | 范围三 类别1 | 7,438.60 | t |  |
| 41 | 外购商品和服务的上游排放 | 增碳剂生产 | 范围三 类别1 | 8,679.77 | t |  |
| 42 | 外购商品和服务的上游排放 | 铁鳞生产 | 范围三 类别1 | 8,286.02 | t |  |
| 43 | 外购商品和服务的上游排放 | 氨水生产 | 范围三 类别1 | 4,876.14 | t |  |
| 44 | 外购商品和服务的上游排放 | 盐酸生产 | 范围三 类别1 | 2.17 | t |  |
| 45 | 外购商品和服务的上游排放 | 氢氧化钠生产 | 范围三 类别1 | 2.24 | t |  |
| 46 | 外购商品和服务的上游排放 | 碳化硅生产 | 范围三 类别1 | 3,676.39 | t |  |
| 47 | 外购商品和服务的上游排放 | 镁生产 | 范围三 类别1 | 9,749.98 | t |  |
| 48 | 外购商品和服务的上游排放 | 所有其他纸制品加工制造 | 范围三 类别1 | 15,287.09 | $ |  |
| 49 | 外购商品和服务的上游排放 | 办公用品(纸张除外)制造 | 范围三 类别1 | 272,877.67 | $ |  |
| 50 | 外购商品和服务的上游排放 | 源水 | 范围三 类别1 | 20,647,661.31 | t |  |
| 51 | 资本货物 | 采购产品空调和暖空气加热设备和商业和工业制冷设备制造 | 范围三 类别2 | 1,112,205.76 | $ |  |
| 52 | 资本货物 | 电子计算机制造 | 范围三 类别2 | 445,501.57 | $ |  |
| 53 | 资本货物 | 其他工业设备制造 | 范围三 类别2 | 2,803,779.74 | $ |  |
| 54 | 资本货物 | 测量和测试电力和电气信号的仪器制造 | 范围三 类别2 | 2,788,670.79 | $ |  |
| 55 | 资本货物 | 机械动力传动设备制造 | 范围三 类别2 | 5,368,992.60 | $ |  |
| 56 | 资本货物 | 测量、分配及其他泵类设备制造 | 范围三 类别2 | 2,709,414.35 | $ |  |
| 57 | 资本货物 | 用于测量、显示和控制工业过程变量的仪器及相关产品制造 | 范围三 类别2 | 2,228,829.68 | $ |  |
| 58 | 资本货物 | 所有其他杂项电气设备及元件制造 | 范围三 类别2 | 8,525,989.89 | $ |  |
| 59 | 资本货物 | 所有其他杂项制造 | 范围三 类别2 | 236,451,624.12 | $ |  |
| 60 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 液化石油气生产 | 范围三 类别3 | 9.43 | t |  |
| 61 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 洗精煤生产 | 范围三 类别3 | 2,093,622.77 | t |  |
| 62 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 柴油生产 | 范围三 类别3 | 1,422.69 | t |  |
| 63 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 汽油生产 | 范围三 类别3 | 47.34 | t |  |
| 64 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 焦炭生产 | 范围三 类别3 | 221,509.17 | t |  |
| 65 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 烟煤生产 | 范围三 类别3 | 323,067.87 | t |  |
| 66 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 无烟煤生产 | 范围三 类别3 | 335,482.33 | t |  |
| 67 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 天然气生产 | 范围三 类别3 | 1,454.00 | 10000Nm3 |  |
| 68 | 范围一、二相关燃料和能源相关的活动产生的排放 | 外购电力上游排放 | 范围三 类别3 | 1,966,850.83 | MWh |  |
| 69 | 上游运输配送产生的排放 | 船运 | 范围三 类别4 | 4,821,908,726.53 | tkm |  |
| 70 | 上游运输配送产生的排放 | 汽运 | 范围三 类别4 | 491,140,477.41 | tkm |  |
| 71 | 上游运输配送产生的排放 | 铁路运输 | 范围三 类别4 | 1,555,767,247.10 | tkm |  |
| 72 | 运营中产生的废物排放 | 生活垃圾和厨余垃圾 | 范围三 类别5 | 2,801.40 | t |  |
| 73 | 运营中产生的废物排放 | 废油 | 范围三 类别5 | 1,719.05 | t |  |
| 74 | 运营中产生的废物排放 | 废油水 | 范围三 类别5 | 5,203.30 | t |  |
| 75 | 运营中产生的废物排放 | 废弃物运输 | 范围三 类别5 | 67,053,169.53 | tkm |  |
| 76 | 商务旅行产生的排放 | 航运 | 范围三 类别6 | 3,709,585.00 | passenger*km |  |
| 77 | 商务旅行产生的排放 | 铁路运输 | 范围三 类别6 | 9,687,112.00 | passenger*km |  |
| 78 | 商务旅行产生的排放 | 员工差旅住宿 | 范围三 类别6 | 14,352.00 | 总间*晚 |  |
| 79 | 员工通勤产生的排放 | 通勤车 | 范围三 类别7 | 6,808,531.27 | passenger*km |  |
| 80 | 员工通勤产生的排放 | 电力公交 | 范围三 类别7 | 316,087.41 | passenger*km |  |
| 81 | 员工通勤产生的排放 | 电瓶车 | 范围三 类别7 | 10,595,750.40 | passenger*km |  |
| 82 | 员工通勤产生的排放 | 自驾油车 | 范围三 类别7 | 12,199,616.00 | km |  |
| 83 | 员工通勤产生的排放 | 自驾电车 | 范围三 类别7 | 1,527,084.80 | km |  |
| 84 | 下游运输配送产生的排放 | 船运 | 范围三 类别9 | 965,477,841.62 | tkm |  |
| 85 | 下游运输配送产生的排放 | 汽运 | 范围三 类别9 | 1,366,758,643.75 | tkm |  |
| 86 | 下游运输配送产生的排放 | 铁路运输 | 范围三 类别9 | 343,519,032.62 | tkm |  |
| 87 | 下游运输配送产生的排放 | 汽运-副产品 | 范围三 类别9 | 43,030,612.40 | tkm |  |
| 88 | 外销产品加工产生的排放 | 锻材加工 | 范围三 类别10 | 172,270.00 | t |  |
| 89 | 外销产品加工产生的排放 | 棒材加工 | 范围三 类别10 | 2,063,196.54 | t |  |
| 90 | 外销产品加工产生的排放 | 钢管加工 | 范围三 类别10 | 649,008.66 | t |  |
| 91 | 外销产品加工产生的排放 | 钢坯加工 | 范围三 类别10 | 608,494.20 | t |  |
| 92 | 外销产品使用产生的排放 | 外售焦炉煤气燃烧 | 范围三 类别11 | 788.73 | 10000Nm3 |  |
| 93 | 外售产品报废产生的排放 | 产品报废 | 范围三 类别12 | 573,065.29 | t |  |

- 减排行动和绩效追踪

本次盘查周期内，2025年1月1日至2025年12月31日大冶特殊钢实施了部分减排行动：

表 5 2025年度大冶特殊钢部分减排行动

| 序号 | 节能实施方案名称 | 方案具体描述 | 责任部门 | 项目实施进度概况 | 节能量预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节电 | 通过选择经济购电套餐、错峰用电、降低计费容量等方式，2024年外购电价同比去年下降0.0784元/kWh（含年度交易电价下降0.0330元/kWh），减少外购电费13263万元，全年减少外购电费15560万元。 | 能源环保部 | 已完成 | 预计全年减少外购电3800万kWh |
| 2 | 减少天然气外购 | 推进焦气替代天然气项目，减少天然气外购，降低燃气成本。 | 能源环保部 | 已完成 | 预计全年减少采购费用2000万元 |
| 3 | 提升回收转炉煤气量 | 通过改善回收条件、风机提频、管道清灰等措施提升转炉煤气回收量。 | 能源环保部 | 已完成 | 预计全年创效1020万元 |
| 4 | 管理类节能 | 氩气提产降耗、提升转炉煤气回收等。 | 能源环保部 | 已完成 | 吨钢氩气消耗量较去年下降1.3m³/t，转炉煤气回收较去年月均提高16.52m³/t |

2026年计划实施的减排行动如下：

表 6 2026年度大冶特殊钢减排行动目标

| 序号 | 节能实施方案名称 | 方案具体描述 | 责任部门 | 项目实施进度概况 | 节能量预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升绿电消耗量 | 增加自建光伏发电面积，加大外购绿电消耗量 | 能源环保部 | 实施中 | 实现建筑物可利用面积光伏利用率≥90%，力争外购绿电消耗占比达10% |
| 2 | 提升焦炉煤气外送量 | 按预定计划完成外供逸洋制管能源介质项目 | 能源环保部 | 实施中 | 计划全年外供煤气1800万m³，减少碳排放1.37万吨 |

-报告结束-